***实验室重要危险源主要风险清单

（示例）

| 楼宇房间 | 实验室安全责任人 | 风险类别 | 风险序号 | 风险内容 | 风险管控情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX校区XX楼XX房间 | X某某 | 【第二类】气体气瓶安全风险 | 11（化学爆炸风险） | 氢气瓶1个 | （1）涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等。 （2）可燃性气体与氧气等助燃气体气瓶不得混放。 （3）气瓶合理固定，保证气瓶在有效期内。 （4）使用完毕，应及时关闭气瓶总阀。 （5）气体管路和气瓶连接正确、有清晰的标识。 |
|  |  | 【第六类】制冷设备风险 | 36（冻伤风险）,37（窒息风险） | 20L液氮罐2个 | （1）定期开展应急知识学习、应急处置培训和应急演练。 （2）使用过程中需做好个人防护，穿戴实验服、防冻伤手套，不得穿短袖、短裤、拖鞋等。 （3）须安装氧含量监测报警装置。 |
|  |  | 【第六类】制冷设备风险 | 35（爆炸风险） | 冰箱2台 | （1）贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造，并在冰箱门上注明是否防爆。 （2）试剂不得堆放、叠放。实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁 （3）冰箱不超期使用（一般使用期限控制为10年），如超期使用须经审批。 （4）冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热。 |
|  |  | 【第五类】加热设备风险 | 31（烫伤风险）,33（操作过程风险） | 烘箱3台 | （1）张贴加热设备安全操作规程、设备周边醒目位置张贴高温警示标志，并有必要的防护措施。 （2）使用加热设备时，温度较高的实验有人值守或有实时监控措施。 （3）加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备。 |
|  |  | 【第一类】危险化学品安全风险 | 5（腐蚀风险） | 硫酸5瓶 | （1）配置洗眼装置。 （2）使用过程中佩戴防护眼镜、防护手套等。 （3）实验需在通风柜内进行，进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面10 ~ 15cm。 （4）配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能等的设施设备。 |

分管领导（签章）：_____________                            安全管理员（签名）__________

危险源内容须根据本实验室重要危险源的名称、规格和数量等进行填报。如：硫酸8瓶；高氯酸4瓶；乙醇25L；石油醚50L；氢气瓶1个；氮气瓶5个；***病原生物；**实验动物**个；X射线衍射仪**台；烘箱**台；马弗炉**台；油浴锅**台；冰箱**台；超低温冰箱**台；液氮灌**个；储气罐**个；高压灭菌锅**个；反应釜**个等，数量有波动可写范围。