汽车车身逆向成形系统设备论证报告

(单价20万元以上设备)

一、拟建项目：汽车车身逆向成形系统设备

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：形创上海有限公司Creaform Shanghai Ltd.

规格型号：HandySCAN 300

参考价格：34万元

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数

1)光源：采用3束交叉激光线；激光类别: Ⅱ(人眼安全)

2)测量速率：205000次测量/秒；

3)分辨率：不小于0.1mm；

4)扫描区域：不小于225*250mm;

5)基准距：300mm;

6)重量：不大于0.85千克，轻便小巧，可伸入较狭小空间内部或携带至项目现场使用。人体工程学设计，便于手持和携带。

7)产品必须通过ISO9001:2008认证、中国计量科学研究院 (NIM) 认证;

8)输出格式：.dae、.fbx、obj、.ply、.stl、.txt、.wrl、.zpr等。

2、设备的先进性

本设备的先进性主要体现在以下几个方面：

1)自动网格输出。支持可视化的三维图形实时扫描功能，具有定位目标点优化功能，无需人工拼接或者对齐，扫描数据项目文件可输出.csf格式;

2)智能混合定位技术：自定位，在光学反射靶上使用三角测量法,以确定其相对于部件的位置，扫描仪能通过软件自动拼接数据;

3)无需固定安装，无需使用测量臂、三脚架。在扫描仪期间，定位后被扫描物体和扫描仪可移动,灵活的对被扫描零件360度进行扫描以减少扫描死角;可独立使用扫描，可连续扫描。

4)即插即用,快速安装:从开箱到使用所用准备时间短，最快时间即可着手进行扫描.同时简单易上手操作,学习曲线短,连接标准：USB3.0;

5)输出格式：.dae、.fbx、obj、.ply、.stl、.txt、.wrl、.zpr等;可与Geomagic、PRO/e、CATIA、3ds Max、Maya、Softimage等三维软件进行数据交换。

6)产品稳定，技术成熟，具有行业技术领先水平，已经过市场多年的客户使用验证，在国内外知名度高,产品在国内高校已具有相当量的成功客户,认可度高。

7）在中国具有完善的销售和服务网络，且配有高素质的应用和维修工程师，确保向用户提供称职的技术服务。

该设备采用的是激光线，或与摄影测量系统搭配完成扫描，蓄电使用，因此，符合节能减排要求。

购置经费来源于“2019年中央财政支持地方高校发展专项资金”，后续的运行消耗和维修可从吉首大学物理与机电工程学院实验室运行经费中支出。

- 设备的应用范围

该产品采用国际领先的核心技术，具有极高的扫描效率。操作方便灵活，可快速完成物体表面高精度、高分辨率的3D扫描建模。2个CCD+激光扫描结构。可适用的范围包括汽车制造、模具检测、工艺设计、3D打印、航空航天、逆向工程、医疗整形等。

三、我校采购本设备的必要性

1.从本科教学、开放实验、社会服务等方面介绍

为机械制造及其自动化专业《矿山机械》、《农业机械学》、《机械制造装备技术》等专业课程以及课程设计、毕业设计、校企合作等服务，可进行矿山机械、工业机器人等部件总成的逆向工程设计，利用该设备，机械制造及其自动化专业学生可进行相关课程设计、毕业设计、校企合作项目中机械设备等典型部件的逆向及、性能分析和改进设计，有利于提高机械制造专业学生的实践创新设计能力。

- 我校是否有稳定的学科团队、稳定的学科方向使用该设备？

我校于2015年组建了校级科研平台——农矿机械装备研发中心，具有稳定的学科团队。该设备主要用于机械学科团队农矿机械装备数字化设计与制造方向进行实践教学、相关科研、学科竞赛及校企合作等。

3.该设备能否通过与其他高校共享解决等，如果是进口设备说明不能采用同类国产设备的原因。

所选仪器设备的技术先进，携带方便，操作简单，应用领域广泛，可参与多项课程教学以及毕业设计、校企合作的设计操作，使用量频繁，各高校间共享易引起使用时间紧张，费时。

其次，由于吉首大学地理位置的特殊，与长株潭等其他地域高校距离较远，交通运输上会造成不必要的金钱浪费与能源消耗。

最后，吉首大学是武陵山片区唯一的一首综合性大学，暂无高校拥有此套设备系统，无法实现就近原则共享。因此，建议单独购置该仪器设备。

不能采用同类国产设备的原因说明：

1）产品稳定，技术成熟，具有行业技术领先水平，已经过市场多年的客户使用验证，在国内外知名度高。产品在国内高校已具有相当量的成功客户,认可度高。

2）形创上海有限公司Creaform Shanghai Ltd.总部位于加拿大。该上海分公司在中国具有完善的销售和服务网络，且配有高素质的应用和维修工程师，确保向用户提供称职的技术服务。

经对比，进口一线品牌的汽车车身逆向成形系统与国产一线品牌产品比较性能有明显优势，长期稳定性好。在售后服务速度快，产品性价比高，客户满意，是我们购买的首选。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

1．设备年使用机时

设备预计总使用400机时，其中用于本科教学200机时、开放实验80机时、对外服务20机时、科学研究100机时。

2．设备投入使用后可以产生效益

设备投入使用后对学院现有的机械设计制造及其自动化和即将进行招生的机械电子工程专业相关课程提供教学、实验等方面的支持，对相关专业的老师提供相关的科研条件，为正在申请的车辆工程专业提供强大的支撑，更是为我院省级实践基地（贵州特车）的建设及机械专业校企合作模式的开启提供强有力的保障。

（二）投资风险分析

该设备无投资风险，设备对于学院现有的机械设计制造及自动化专业和即将进行招生的机械电子工程专业以及正在申请的车辆工程专业学生及相关专业的老师提供教学、科研、实验等方面提供支持。

五、保障措施

（一）人员配备

该设备有专门的实验室管理人员负责管理，主要用于我校机械学科团队农矿机械装备数字化设计与制造、汽车车身等具有复杂曲面特征分析和改进设计等相关的科研、实践教学、学科竞赛、校企合作等方向。机械学科团队老师及实验室老师都具备丰富的工程实践工作经验，非常熟悉实验设备的运行管理和维护。设备使用过程实行严格的监测，设备运行的异常情况进行详细的登记。

（二）配套条件

该设备置于新建的工科实训大楼，设备所需的水、电、气等工作条件均能满足，无其他环境要求。该设备配备有便携式三维扫描仪，与我校实验室配套的电脑相连即可实现其功能。

（三） 运行经费

该设备无需其他专用耗材，预计每年维护经费为1000元，后续的运行和维护费用可从吉首大学物理与机电工程学院实验室运行经费中支出。

（四）管理措施

该设备配备专用的使用流程和指南，正常使用或借用时可查询设备参数、功能、工况、存放地点、保管人、联系人等相关信息，使用过程需对设备的使用和运行情况进行登记。

六、设备校内共享方案

该设备保管单位为物理与机电工程学院，除了本院师生使用外可供其他院校师生借用，设备的使用流程和指南及设备参数、功能、工况、存放地点、保管人、联系人等相关信息将置于实验室与设备管理中心平台上，师生如需借用可通过实验室与设备管理中心平台进行设备相关信息的了解和借用。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭金璋 | 物理学 | 教 授 |  |
| 2 | 毕仁贵 | 机械工程 | 讲 师 |  |
| 3 | 曾 钦 | 机械工程 | 助 教 |  |
| 4 | 严 灿 | 机械工程 | 助 教 |  |
| 5 | 肖 雄 | 机械工程 | 助 教 |  |

八、学院审核意见

汽车车身逆向成形系统操作简单，软件成熟，国内使用用户多，能够满足学校机械制造与自动化、机械电子工程、工业设计等多个专业的多门课程的实验任务。提高学生的实际操作能力和就业能力。由于系统是网络版，安装完成后对场地没有要求。系统的维护简单，由专任教师维护即可，而且厂家提供远程解决方案。综上所述，建议购买该系统。目前由于缺少软件，《机械三维建模技术》、《先进制造技术》等课程的实验课程无法按照课程要求开设，直接影响教学效果和学生培养质量。综上所述，建议购买该系统。

物理与机电工程学院（盖章）

2018年 4月 8 日

九、学校主管部门审核意见

吉首大学实验室与设备管理中心（盖章）

年   月   日

十、主管校领导审核意见

年   月   日