- 附件1  SHT4605微机控制电液伺服万能试验机设备论证报告

一、拟建项目：SHT4605微机控制电液伺服万能试验机

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：美特斯工业系统（中国）有限公司

规格型号：SHT4605

参考价格：28万

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数

1）、	最大试验力：600kN；

2）、	试验机级别：0.5级；

3）、试验力测量范围：1%-100%FS；

4）、立柱数：6柱；

5)、试验力分辨力：满量程的1/300000（全量程只有一个分辨力，不分档，没有量程切换冲突）；

6)、试验力示值相对误差：±0.5%；

7)、位移测量分辨力：0.013mm

8)、位移示值相对误差：±0.5%；

9)、变形示值相对误差：±0.5%；

10)、加荷速率范围：0.02%—2%FS/s；

11)、拉伸夹头间最大距离：710mm；

12)、最大压缩空间：700mm；

13)、两立柱有效距离：430mm；

14)、活塞最大行程：250mm；

15)、活塞移动最大速度：140mm/min；

16)、主机外形尺寸：940×650×2400mm(不包括活塞升起行程)；

17)、油源外形尺寸：1150×600×900mm；

18)、主机重量： 约2500 kg；

19)、总功率：4kW（380V）+1.5kW（220V）；

20)、电源：三相五线制，50Hz；

2、设备的先进性

SHT4605型微机控制电液伺服试验机采用双空间油缸下置结构。其中试台与下横梁之间为压缩空间，可实现对试样的压缩、弯曲、剪切等试验；下横梁与上横梁之间为拉伸空间，主要进行对试样的拉伸试验。试验空间通过丝杠旋转带动下横梁上下移动来自动调整。由电气控制器、伺服阀、负荷传感器、位移传感器、引伸计与计算机共同组成的闭环伺服控制系统，可自动精确地控制试验过程，并自动测量试验力、位移、变形等试验参数。还可通过配置夹具来完成等速率加载试验、等速率位移试验、等速率变形试验、试验力保持试验。

SHT4605型微机控制电液伺服试验机符合节能减排的要求，主要耗材为拉伸试件，年实验耗材消耗量预算为1000元，费用支出来源为实验耗材费。

3、设备的应用范围

该试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验；可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制，各控制之间可平滑转换。

通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。

三、我校采购本设备的必要性

1.购置微机控制电液伺服万能试验机是为了满足正常本科教学的需要。

按照我校土木工程专业人才培养方案和土木工程专业本科人才培养规范规定，本科必修课程《材料力学实验》《土木工程材料实验》《混凝土结构基本原理实验》《结构试验》需完成低碳钢拉伸压缩试验、铸铁拉伸压缩试验、钢筋拉伸实验、混凝土试块抗压强度实验、砌块抗压强度实验、混凝土试块劈裂实验等。而由于普通实验设备实验空间过小、实验机吨位不足和实验过程较难控制等原因的影响，很多材料性能实验如高强混凝土强度破坏全过程实验往往较难开出。而该微机控制电液伺服压力试验机完全能满足此类实验的的教学要求。

2.购置微机控制电液伺服压力试验机是为了满足科学研究和社会服务平台打造的需要。

对于高等院校来讲，教学、科研和生产是学校的三大支柱，而实验室水平的高低又是衡量一个学校办学水平高低的最重要的标志之一，对教学、科研、生产起着重要的支撑作用，在人才培养中发挥着重要的作用。 纵观省内外高校，作为土木工程这种实用性较强的学科，没有完备的试验条件作为支撑，是不行的。同济大学、西南交通大学、重庆大学、重庆公路科研院、湖南大学、中南大学、东南大学、南京工业大学、福州大学等凭着其完备的、先进的试验设备和试验条件，为他们的学科建设、人才培养和对外服务打下了坚实的基础和提供了强有利的支撑。

该微机控制电液伺服万能试验机功能先进，质量可靠，经久耐用，操作简单，一般实验教师和学生只需稍加培训就可完成实验操作，能极大的满足土木工程专业师生开展科学研究的要求，同时，该试验机还是打造社会服务平台，申报工程检测资质，进行工程质量检测必备的重要设备之一。因此，该微机控制电液伺服万能试验机是必不可少的。

3.省内高校考察情况

为完善实验室建设规划，进一步推进本科教学改革，加强土木工程专业实验室建设，学校领导先后多次率学校教务处、资产管理与基建处、城乡资源与规划学院等单位主要负责人到湖南城市学院、湖南工业大学、南华大学、长沙理工大学、湘潭大学、中南大学和长安大学就我校结构实验室建设进行实地考察学习。

通过考察，发现每所高校结构实验室都配置有微机控制电液伺服万能试验机，每所高校该设备配置相对都比较早，因国内三思（SANS）设备制造方面优势明显，其生产的试验机功能先进，质量可靠，经久耐用，且具有一定的性价比，因而国内绝大部分高校都采用的是三思（SANS）的设备（现已并入国际著名试验机生产商MTS），在教学方面主要用途是满足《材料力学实验》《土木工程材料实验》《混凝土结构基本原理实验》《结构试验》等课程实验和满足工程质量检测需要，由于该试验机价格昂贵，一般都只配置1-2台，因为各个学校使用机时都很大，利用率都很高，且长株潭高校距离张家界较远，与其他高校共享难度较大。

同时，通过考察我们也认识到，当前购置该试验机要兼顾以后做桥梁支座实验，以便于能够满足道路与桥梁工程专业教学和申报道路桥梁检测资质，开展社会服务。因而最好购置微机控制电液伺服压剪试验机，而如果资金有限可以先购置该试验机的压力部分，等以后再配置剪切部分。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

1．设备年使用机时

设备买来后，总使用机时可达1500机时，本科基础实验教学约800机时，占53.3%、教师科研500机时，占33.3%、对外服务约200机时，约占13.3%。

2．设备投入使用后可以产生效益

仪器投入使用后，将主要为教学服务，这将大大推动我校本科教学水平和质量的提高，同时，所购设备还能极大满足常规科学研究的需要和对外社会服务的需要，可以解决老师目前科研、对外服务和申报课题的燃眉之急。该试验仪器将大大推动我校科研水平的提高，有了大型科研设备的支撑，也就更有利于我校自然科学基金的获得率，为我校科研登上新台阶打下物质基础。

（二）投资风险分析

本次申购的设备为最基本的试验设备，是一个结构试验室所必须的常用设备，技术很成熟，应用范围很广。是在我校结构实验室空白的基础上购买的，填补实验室的空白，没有投资风险。

五、保障措施

（一）人员配备

该设备实行专人管理，由该人员进行日常管理、维护和维修，要求该人员对设备的操作和使用熟悉，使用必须登记。

（二）配套条件

该仪器的正常运转需要通过地脚螺栓安装在实验大楼底层或结构实验室，应在实验大楼底层或结构实验室提前预留好安装位置。

（三） 运行经费

该设备每年所需耗材主要是各类拉伸和压缩试件，预计每年需1000元维护经费，将从实验耗材费里支出这些维护费。

（四）管理措施

对大型设备实行专人管理，选取事业心强有责任心的教师管理，上岗前进行培训，掌握日常的维护技术和正确的操作程序，制订大型设备管理规章制度，对于违规操作造成仪器不能正常使用，要追究管理者的责任。

六、设备校内共享方案

本项目的设施设备可以为我校机械、材料、建筑、力学等相关专业和学科服务，有较好的通用性。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈国平 | 应用数学 | 教授 |  |
| 2 | 吴吉林 | 城乡规划 | 副教授 |  |
| 3 | 朱深海 | 城乡规划 | 副教授 |  |
| 4 | 龙自立 | 土木工程 | 副教授 |  |
| 5 | 卓德兵 | 土木工程 | 讲师 |  |

八、学院审核意见

该设备是我院土木工程等专业实验教学所必须，设备购置经过了充分调研和反复论证，同意购置。

（ 学院名称）（盖章）

年   月   日

九、学校主管部门审核意见

同意购置该设备。

主管部门（盖章）

年   月   日

十、主管校领导审核意见

年   月   日