吉首大学申请2014年度中央财政支持地方高校发展专项资金

“医学专业教学综合实验室”项目预算编制说明

- 一、项目概况

- （一）建设依据

“医学专业教学综合实验室”项目立足于学校发展，配置满足临床医学、医学影像学、护理学等医科类学科发展所需医学实验教学仪器设备，培养学生综合素质、应用与创新能力，建设具有区域行业优势的共享实验教学平台。是实现学校学科发展的客观需求，也是加强我校医科类专业实验教学的迫切需要和武陵山片区社会经济和医药卫生事业发展的客观要求。

- （二）建设内容

1、医学形态学分室（295台套，92.74万元）

主要实验设备：教学演示显微镜、数字切片库软件、学生用显微镜、液晶一体机、液晶电视机、人体解剖模型等

2、分子医学分室（ 37台套，40.26万元）

主要实验设备：发光荧光读板机、离心机、电泳仪、分光光度计、电子天平、高速冷冻离心机等。

3、医学机能学分室（82台套，57万元）

主要实验设备：生物机能实验系统、呼吸流量换能器、离体组织灌流装置、小动物人工呼吸机、脑片灌流测定系统、热刺痛仪、跳台实验视频分析系统等。

- （三）资金安排

1、项目总资金及年度预算

医学专业教学综合实验室的建设经费200万元。其中，中央财政专项资金140万元，学校自筹资金40万元，地方财政配套20万元。本项目计划在2014年度内完成，所有费用均于2014年安排实施。

2、中央专项资金及主要用途

中央财政部支持地方政府高校发展专项资金为项目总经费140万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、教学软件购置费。

3、地方财政资金及主要用途

地方财政配套资金为总经费的10%，共20万元，主要用于支付实验仪器设备购置费。

4、学校自筹资金及主要用途

学校自筹资金为总经费的20%，共40万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、实验室环境条件改造费。

- 二、预算编制依据

- （一）购置设备部分

| 序号 | 主体设备名称 | 设备规格、型号 | 设备台套数 | 设备单价（万元） | 设备总值 （万元） | 询价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学演示显微镜 | 型号：BA310 1、光学系统：无限远双重色差校正光学系统； ★2、.镜筒：铰链式三目镜筒，在调节瞳距时无需筒长补偿，30度角观察；双目和摄像目镜筒同步成像，瞳距调节范围55mm-75mm，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.03MM，倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.15mm；双目系统左右视场像面方位差≤18′; 3.目镜：超大视野目镜N-WF 10X/20mm一对。。双目目镜视度补偿，保证系统齐焦。目镜固定在目镜筒上，显微镜目镜放大率准确度不超过±2％； ★4.转换器：五孔定位内倾式转换器；转换器定位稳定性≤0.01mm； 5、物镜：CCIS无限远平场消色差EF-N-PLAN物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油） 6、聚光镜：阿贝式聚光镜NA=1.25聚光镜, 内装孔径光栏，油与物镜放大倍数相 对应的标记。中心可调，金属材料； ★7、照明：6V/30W卤素灯或3W/LED柯拉照明系统,带视场光栏，在任何倍率下，物镜都能获得明亮均 匀的照明效果,具有Ø45mm兰、中性滤色片,集光镜装有螺纹旋入的滤色片盖，能将滤色片固定，防止滑落。 8、机械移动载物台：双层复合式机械移动载物台，硬膜涂层表面，防腐、耐磨，载物台尺寸：175mm×140mm左右.X.Y方向行程：76mm×50mm左右；进口三角形导轨。游标最小读数0.1mm。 9、调焦机构：粗微调同轴，粗调带松紧调节，有限位装置；粗调：4mm/转，微调：0.2mm/转，格值0.002mm；左右手均有粗微调节手轮。 10、防霉装置：所有光学系统进行过有效的防腐处理，保证图像长期的清晰，延长使用寿命。 11.配0.65X标准 C接口 | 1 | 1.2 | 1.2 | 麦克奥迪实业集团有限公司BA310（13055180371） 报价：1.2万 上海衡浩仪器有限公司 尼康E200（15802504210） 报价：1.25万 奥林巴斯（中国）有限公司CX31（15074831354） 报价：1.3万 选择BA310理由：麦克奥迪是目前国内高校使用最广泛的教学演示显微镜，性价比好，技术参数能够满足教学所需，售后服务好。 |
| 1-2 | 教学演示摄像系统 | 型号：MOTIC AM PRO 1. 2/3寸彩色CCD芯片，2580×1944有效像素，像素点尺寸3.4μm × 3.4μm； 2.全像素最大帧率7fps，USB2.0接口，传输速率可达480M/S | 1 | 3.7 | 3.7 | 麦克奥迪实业集团有限公司 MOTICAM PRO288A（13055180371） 报价：3.7万元 上海衡浩仪器有限公司 尼康DS-F12（15802504210） 报价：3.72万元 奥林巴斯（中国）有限公司 DP20（15074831354） 报价：3.75万元 选择MOTIC AM PRO理由：麦克奥迪教学演示系统在目前国内高校使用最广泛，性价比好，能够满足教学所需，售后服务好。 |
| 1-3 | 学生用显微镜 | 型号：BA210 1、无限远双重色差校正光学系统，多层镀膜技术（绿膜）。 2、光标指示系统：绿色LED可移动光标指示系统，目镜下与教师电脑上可同时显示。 3、目镜：N-WF 10×/20mm，双目目镜视度可调，镀膜指针指示，带护眼罩。 ★4、镜筒：铰链式双目镜筒。左右两系统放大率差≤0. 3％ 5、物镜：无限远平场消色差4×、10×、40×（弹簧）、100×（弹簧、油）。 ★6、转换器：内倾、内定位四孔转换器。转换器定位稳定性≤0.008mm； 7、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A=1.25；齿轮齿条升降。 8、载物台：双层机械移动载物台，140×135（mm）左右，移动范围76×50（mm）左右，最小读数值0.1 mm，上限位装置防挤压切片；载物台X,Y,Z传动均采用进口三角导轨。 9、焦距调节 ：粗微调同轴，左右双侧都有粗微调节手轮，带上限位装置，微调最小读数值2μm。 10、光源：原装进口PHILIPS 6V/30W卤素灯或3W LED照明，光亮连续可调。 ★11.提供检测报告、与蔡司合作证明复印件备查 | 80 | 0.4 | 32 | 麦克奥迪实业集团有限公司 MOTIC BA210（13055180371） 报价：0.4万元 上海衡浩仪器有限公司 尼康E100（15802504210） 报价：0.45万元 奥林巴斯（中国）有限公司 CX22（15074831354） 报价：0.48万元 选择麦克奥迪实业集团有限公司BA210理由：麦克奥迪教学显微镜在国内是市场占有率最高的品牌，性价比，我校也曾经购置过该公司同类产品，学生使用反应好，售后服务好。 |
| 1-4 | 教师端显微图像分析软件 | 型号：MOTIC ADVANCE 3.2 1、多种图像采集方式；可进行图像管理： 2、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、发现边缘、自定义滤波器； 3、校准与测量：直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 4、图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理，对显微图像自动分析出结果，结果可用EXCEL导出； 5、可播放录像、远程共享。 6、专业自动拼图模块：支持多种图像输入格式;，可支持20×20张图像的拼接; 7、去模糊多层聚焦模块：去模糊多焦面合成:将不同焦面的图像合成得到清晰完整的整幅图像,支持多种图像输入格式。 8.软件须为正版软件，支持中、英文版本。通过国际或国家软件注册，有注册证或著作权证 | 1 | 0.6 | 0.6 | 麦克奥迪实业集团有限公司 MOTIC ADVANCE 3.2（13055180371） 报价：0.6万元 上海衡浩仪器有限公司 （15802504210） 报价：0.8万元 奥林巴斯（中国）有限公司 （15074831354） 报价：0.75万元 选择MOTIC ADVANCE 理由：该软件是教学演示显微镜配套产品，理由同1-1. |
| 1-5 | 数字切片库软件 | 型号：MOTIC VM 1.包含已扫描数字切片：病理 106张，组胚107张，植物47张，动物8张，寄生虫17张，可模拟显微镜下1X—40X物镜图像，图像清晰，色彩逼真。 ★2.软件与显微镜及摄像系统为同一家公司生产，方便后续的售后服务及系统升级。 | 1 | 2 | 2 | 麦克奥迪实业集团有限公司 MOTIC SDSTOAE（13055180371） 报价：2万元元 奥林巴斯（中国）有限公司（15074831354） 报价：2.1万元 山东易创电子有限公司（15084733109） 报价：2.3万元 选择理由：软件与显微镜及摄像系统配套使用，理由同1-1。 |
| 1-6 | 数字切片网络浏览系统（需有服务器支持） | 型号：MOTIC DSE 1.支持多人同时浏览已扫数字切片，登陆用户名，通过网络可实现在任何地点同时流畅浏览数字切片，且用户端无人数限制。 ★2.支持苹果操作系统，用户可通过无线WI-FI用IPHONE或IPAD浏览已存储数字切片。 ★3.软件与显微镜及摄像系统为同一家公司生产，方便后续的售后服务及系统升级。 | 1 | 5.6 | 5.6 | 麦克奥迪实业集团有限公司 MOTIC DSE（13055180371） 报价：5.6万元 奥林巴斯（中国）有限公司（15074831354） 报价：5.7万元 山东易创电子有限公司 （15084733109） 报价：5.5万元 选择理由：与显微镜及摄像系统配套使用，理由同1-1。 |
| 1-7 | 网络交换机 | 24口D-LINK 千兆传输 | 2 | 0.12 | 0.24 | 长沙崇胜仪器仪表有限公司 （13055180371） 报价：0.12万元 长沙发成仪器设备有限公司 （15802504210） 报价：0.12万元 长沙市精拓仪器设备有限公司 （15074831354） 报价：0.12万元 选择理由：系统配套产品，由厂家代理商负责安装便于产品的安装调试及维修。 |
| 1-8 | 网络布线 | 采用超五类双绞线加PVC线槽，按国家施工标准施工。 | 1 | 0.2 | 0.2 | 长沙崇胜仪器仪表有限公司 （13055180371） 报价：0.2万元 长沙发成仪器设备有限公司 （15802504210） 报价：0.2万元 长沙市精拓仪器设备有限公司 （15074831354） 报价：0.2万元 选择理由：同1-7 |
| 1-9 | 电源布线 | 符合安全使用要求，能满足相应负荷 | 1 | 0.2 | 0.2 | 长沙崇胜仪器仪表有限公司 （13055180371） 报价：0.2万元 长沙发成仪器设备有限公司 （15802504210） 报价：0.2万元 长沙市精拓仪器设备有限公司 （15074831354） 报价：0.2万元 选择理由：同1-7 |
| 1-10 | 教学演示用计算机 | 联想 电脑：INTEL CORE I7 CPU,1T高速硬盘，4G内存，独立显卡1G显存，DVD刻录光驱，19寸宽屏显示器，WINDOWS 7操作系统， | 1 | 0.8 | 0.8 | 联想电脑有限公司（13055180371） 报价：0.8万元 方正计算机有限公司 （15802504210） 报价：0.79万元 戴尔电脑（中国）有限公司 15074831354 报价：0.9万元 选择联想电脑有限公司理由：国内知名品牌，在湖南各地都有售后点，价格优惠。 |
| 1-11 | 学生用计算机 | 联想 英特尔双核处理器 /512M独立显卡/2G DDR3内存/500G(7200)硬盘/无软驱/集成网卡/19寸宽屏LCD | 40 | 0.35 | 14 | 联想电脑有限公司（13055180371） 报价：0.35万元 方正计算机有限公司 （15802504210） 报价：0.35万元 戴尔电脑（中国）有限公司 （15802504210） 报价：0.36万元 选择理由：同1-10 |
| 1-12 | 液晶一体机 | 希沃 一、内置插拔式计算机模块 1、处理器：Intel Core i3 CPU,主频为双核四线程2.3GHz或以上； 2、内存规格，DDR3内存，2G 3、硬盘：500G SATA 4、内置WiFi:IEEE 802.11n标准。 ★5、采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计 6、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于1个电脑USB接口,1路嵌入式系统USB接口。 #7、具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。 二、整机参数要求： 1、采用铝合金拉丝金属外观，全金属后盖（拒绝塑料后盖），防止挂墙后结构变形，转角采用转角设计防止师生意外受伤；金属材料坚固不易变型，更好的保护触摸单元及延长使用寿命。 二、液晶屏参数要求： ★1、屏类型：LED液晶屏 A规 2、对角线尺寸：65英寸 3、分辨率：1920×1080P（具备国际权威第三方检测机构数字全高清测试报告）； 4、对比度：5000:1； 5、亮度：500 nit； 6、可视角度：水平178°。 三、触摸参数要求： 1、触摸类型：嵌入式红外多点触摸感应技术； 分辨率： 4096×4096； ★2、采用非接触式红外触控技术,可实现6点触摸，在Windows操作系统下至少支持6笔书写。支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点。识别类型：系统自动识别； 3、定位精度：±1.5mm； 4、响应速度： 5ms； 5、书写方式：手指、笔、或其它任何直径不小于5mm非透明物体； 6、触摸系统通过国际权威第三方检测机构的抗强光干扰检测（照度不低于80KLX,既手机闪光灯直照屏幕可正常书写操作），确保设备触摸适应性好。 7、设备触摸有效识别高度小于3.5mm。（提供国际知名权威第三方检验机构证明文件。 四、嵌入式系统参数要求： #1、在嵌入式操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 2、嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 3、嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用视频、图片、音频等多媒体素材文件。 #4、智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康。 5、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 6、进行整机通道切换时，可提前预览通道画面，方便老师快速找到对应通道。 ★7、具备白板画中画功能，可在嵌入式白板软件中调取任意通道的画中画界面，方便预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，可对画中画进行书写批注，同时可以双击画中画可进行通道快速切换。 五、输入接口： VGA≥3路；HDMI≥3路；TV RF1路；TV 多媒体USB≥4路；RJ45≥1路 六、输出接口： VGA接口： 1路；3.5mm音频接口： 1路；AV(VIDEO+R+L)： 1路；USB触摸控制接口： 2路。 七、其他要求： ★1.配有智能遥控，在电视遥控功能基础上可实现遥控电脑PPT翻页满足教学中遥控翻页需求和电脑基本操作（如切换键：TAB键、关闭键：ALT+F4等），电脑窗口关闭、窗口切换、数字输入、开机过程一键进入BIOS设置等操作。 2.可实现一键开关机（一键同时打开显示屏和电脑），便于操作，不接受显示屏和电脑分别开机。 3.一键黑屏绿色节能功能。在不关闭整机电源的情况下可一键关闭并一键黑屏通过轻触屏幕唤醒开启液晶屏背光（需提供国际权威检测机构黑屏节能检测报告）。 4.计算机响应：外部信号输入智能识别功能：当VGA端口或HDMI端口有信号输入时，设备能在一秒内自动切换到对应通道（无需通过手动）。且断开后一秒内切换回上一通道。 ★5.内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、声音调节、亮度对比度调整、图像分辨率调节等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷，避免繁琐操作。 7、产品通过国际权威第三方检测机构火焰燃烧测试，有效保障设备使用安全性。 8、产品通过国际权威第三方检测机构防锈测试（盐雾喷射实验），有效保证设备使用寿命。 内置电子白板软件、资源库： 1. 书写：提供硬笔、毛笔、荧光笔、智能笔、激光笔、竹笔、对象笔、纹理笔。 2. 板擦：支持点擦除、区域擦除及全部擦除（清页操作）,并可支持在选择笔工具状态下直接通过手势识别动作实现擦除。 3. 多点支持：支持同时对两个或以上的图片、音视频、图形对象进行多点缩放与旋转功能，支持六点及以上同时书写操作。 4. 边写边擦：支持两到三个人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5. 文本输入：提供键盘输入文本，并可对文本内容统一编辑与排版。 6. 手写识别：支持手写中文与英文自动识别。 7. 手势操作：在书写状态下，支持两指操作选择对象、三指漫游、使用拳头擦除。 8. 页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，提供页面缩略图导航，可快速定位书写区域，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 9. 教学主题页面：提供多种不同类别的教学背景模板，如五线谱、田字格、足球场等，适用不同学科的教学场景。 10. 颜色填充：支持对正页或任意封闭区域进行颜色填充。 11. 桌面模式、通用模式和学科模式，三种模式自由切换 智能化移动授课教学平台： 该系统为老师实现移动教学提供极大便利，具备智能手机和平板电脑控制交互智能平板，实现移动教学功能，具体功能如下： 1、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步双向批注、擦除、截图功能。 2、具备移动视频展示台功能，即用平板电脑和智能手机现场拍摄实物图片并无线上传至交互智能平板，实现展示和批注功能，对视频展示台起到替代作用，有效实现设备功能多样化。 3、具备PPT教学功能，老师可利用平板电脑和智能手机实现PPT文档的无线上传并打开，具备PPT翻页笔功能，便于老师移动教学。 4、具备无线激光笔功能，老师可利用平板电脑及智能手机实现PPT重点内容激光标注功能。 5、具备远程一键黑屏功能，老师可利用平板电脑及智能手机实现远程一键黑屏，提高教学效率。 6、整套系统可支持安卓及IOS系统操作平台使用，操作端APP可在网站一键式下载使用。 ★需提供厂家售后服务承诺书 四.配六台55寸或以上国际知名品牌液晶电视，与交互系统相连接，方便侧面和后排学生观看。 | 1 | 6.5 | 6.5 | 广州视睿电子科技有限公司13055180371 报价：6.6万元 方正计算机有限公司 15802504210 报价：6.6万元 戴尔电脑（中国）有限公司 15074831354 报价：7万元 选择广州视睿电子科技有限公司理由：国内品牌视睿科技目前主要致力于人机互动产品开发，旗下拥有交互智能平板、数字标牌、电子书包和电视周边产品等诸多应用领域的相关产品，提供教育、商务、展示和医疗等各行业的系统解决方案，性价比好。 |
| 1-13 | 教师讲台 | - 教师控制台及上下可调可旋转靠背椅； - 材质要求：桌面面板为高密度纤维板，侧板为中密度纤维板，台面颜色为墨绿色，侧板为灰白色； 尺寸：长*宽*高1500*700*700mm | 1 | 0.14 | 0.14 | 长沙崇胜仪器仪表有限公司 13055180371 报价：0.15万元 长沙发成仪器设备有限公司 15802504210 报价：0.2万 长沙市精拓仪器设备有限公司 15074831354 报价：0.18万元 选择长沙崇胜仪器仪表有限公司理由：同品牌价格优惠。 |
| 1-14 | 学生用桌子椅子 | 1、每个学生位置一个抽屉，一个键盘屉，一个电脑主机柜。 2、材质要求：桌面面板为高密度纤维板，侧板为中密度纤维板，台面颜色为墨绿色，侧板为灰白色；可升降凳子。 尺寸：长*宽*高1450*600*700mm | 80 | 0.045 | 3.6 | 长沙崇胜仪器仪表有限公司 13055180371 报价：0.045万元 长沙发成仪器设备有限公司 15802504210 报价：0.047万元 长沙市精拓仪器设备有限公司 15074831354 报价：0.046万元 选择长沙崇胜仪器仪表有限公司理由：同品牌价格优惠。 |
| 1-15 | 人体解剖模型 | 骨学标本 GD/BB10018-28 | 11 | 0.800 | 8.800 | 上海弘联医学仪器发展有限公司 021-55964530/55964321 报价：21.96万元 张家港市华亿科教设备有限公司 0512-58966988 报价：24万元 北京医学模型有限公司 01087313636 报价： 26万元 选择上海弘联理由：上海弘联是国内知名模型生产企业，产品质量好，性价比高，在全国各地都有售后服 务点。 |
|  |  | 心脏解剖放大模型 GD/A16006 | 20 | 0.025 | 0.500 |  |
|  |  | 电动门静脉侧支循环模型KF/CPR16010 | 4 | 0.350 | 1.400 |  |
|  |  | 眼球构造放大模型 GD/A17103 | 15 | 0.200 | 3.000 |  |
|  |  | 交感神经系统模型GD/A18110 | 2 | 0.090 | 0.180 |  |
|  |  | 全身、头部自主神经分布模型GD/A18111-18112 | 4 | 0.500 | 2.000 |  |
|  |  | 中枢神经系统传导电动模型GD/A18217 | 2 | 0.200 | 0.400 |  |
|  |  | 电动脑干模型GD/A18218 | 2 | 0.400 | 0.800 |  |
|  |  | 神经系统系列电动模型GD/A18216-18221 | 2 | 1.500 | 3.000 |  |
|  |  | 脑连脊随标本GD/BB10013 | 4 | 0.080 | 0.320 |  |
|  |  | 颈丛臂丛分离标本GD/BB10045 | 2 | 0.180 | 0.360 |  |
|  |  | 脑连脑干矢状切标本GD/BB10050 | 8 | 0.080 | 0.640 |  |
|  |  | 脑连脑干标本GD/BB10051 | 5 | 0.080 | 0.400 |  |
|  |  | 传导路标本GD/BB10053 | 2 | 0.080 | 0.160 |  |
| 2-1 | 发光荧光读板机 | 型号： FLUOstar Omega 主要技术参数： 1、标配功能：标配支持荧光和时间分辨荧光（FI/TRF/FRET）、吸收光（ABS）;配化学发光（Flash/Glow/BRET）、功能； 2、孔板类型：标配支持6-384孔等各种微孔板规格； 3、读板方式：标配支持顶部读取和底部读取两种方式；标配支持终点法、动力学、孔扫描等检测方式； 4、光源类型：标配全波长高能氙闪灯（Xenon flash）；光源波长220-1000nm； 5、检 测 器：标配专用低噪音侧窗式光电倍增管（PMT）检测器； 6、滤光片轮：标配激发、发射各一个滤光片轮，各自具有8个位置，可进行高速、周期性切换滤片，每孔可进行连续8个波长测定； 7、滤光片数：标配激发和发射合计任选10块； 8、光路设计：模块化、独立化光路设计，可针对功能和孔板类型优化，能够方便快捷更换各种优化光纤； 9、标配光纤：标配FI-TRF优化光纤，可选配96/384孔化学发光优化光纤； 10、振荡方式：标配支持线性、圆形、双轨迹，并可控制时间、力度和方向； 最高振动率：600rpm 11、温度控制：双夹心加热型孵育器，标配RT+5至45℃，可选配RT+5至60℃，控温精度0.1℃； 12、试剂认证：已通过Promega DL Ready试剂认证； 12、荧光检测：基于滤光片检测系统，标配波长范围240-750nm，可选配波长范围240-900nm， 14、发光检测：动态范围：6数量级； 15、读板速度 ：飞行模式 -15 s (96孔), 30 s (384孔) 16、吸收光：检测范围0-4OD，±0.010 OD for 0 - 2 OD range，低紫外区测定（260/280比值测定）。 | 1 | 9.9 | 9.9 | 广州伯齐生物科技有限公司 电话:13427550419 报价：9.9万 广州市致恒生物科技有限公司 电话:13570233575 报价：10.9万 广州市鼎虹生物科技有限公司 电话:13242334317 报价：11万 选择FLUOstar Omega理由：伯齐生物科技有限公司拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 2-2 | 荧光读板机专用分析软件 | 型号： FLUOstar Omega 主要技术参数： - 包含硬件控制和数据分析MARS软件，多用户模式（不限制用户数），支持全自动化控制、多窗口模式运行，增益自动/手动调整，动力学曲线可分4个窗口、每个窗口可独立设置参数，具备数据分析所需的各种功能和计算方法，数据能够以Excel等格式进行保存、分析；软件通过FDA 21CFR part11认证； 2、 配品牌电脑（联想（Lenovo）家悦i4056台式电脑（处理器i3-550 ，2G内存 500G硬盘， 512M独显 DVD光驱，19液晶） | 1 | 6.9 | 6.9 | 广州伯齐生物科技有限公司 电话:13427550419 报价：6.9万 广州市致恒生物科技有限公司 电话:13570233575 报价：7万 广州市鼎虹生物科技有限公司 电话:13242334317 报价：7.2万 选择FLUOstar Omega理由：伯齐生物科技有限公司拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 2-3 | 漩涡仪 | 型号：XW-80A 主要技术参数： 1、电源：220V 功率：60W 2、旋速：2800转/分 3、工作台直径：￠110mm 橡胶头 4、工作方式：连续 5、外形尺寸：￠160×140mm | 4 | 0.0375 | 0.15 | 其林贝尔，400-078-7388 报价：0.0375万元 苏州捷美仪器，0512-66650100 报价：0.098万元 上海天呈科技，021-51083677 报价：0.045万元 选择其林贝尔理由:其林贝尔仪器性价比高。 |
| 2-4 | 离心机 | 型号：TDZ5-WS 主要技术参数： 1、最高转速：5000r/min 2、最大相对离心力：4390×g 3、6台机子共配10ML的转子6个 1.5\5\10\50ML的转子各4个)1号水平转子： 4、定时范围：0～99min 5、电机：直流无刷、微机控制 6、最短加/减速时间：20/25s 7、电机：直流无刷 8、电源：Ac220V 50Hz 5A 9、整机噪声：≤65dBA 10、外形尺寸：450×520×370mm | 6 | 0.6 | 3.6 | 湘仪离心机，0731-88803020 报价：0.6万余 湖南平凡离心机厂，0731-88818974 报价：0.8万元 湖南东旺离心机厂，0731-88590082 报价：0.9万元 选择TDZ5-WS理由:湘仪离心机品牌知名度和性价比高，TDZ5-WS能满足教学需求。 |
| 2-5 | 电泳仪 | 型号：EPS300 主要技术参数： 1、输出电压： 10-300V，输出电流：5-400mA，输出功率（Max)：75VA； 2、稳压稳定度≤1%，稳流稳定度≤2%； 3、稳压调整率≤2%，稳流调整率≤3%； 4、时间漂移≤5%； 5、温度系数≤0.5%； 6、纹波系数≤1% | 4 | 0.27 | 1.08 | 上海天能仪器，021-63051016 报价：0.27万元 北京六一，010-63719102 报价：0.28万元 北京君意东方，010-62175388 报价：0.28万元 选择上海天能理由:上海天能产品性价比高,在湖南有办事处,售后完善。 |
| 2-6 | 卧式水平电泳槽 | 型号：DYCP-38C 主要技术参数： 外形尺寸（L×W×H）：296×256×140mm 介质规格：长70或90mm；宽250 mm，双排 重量：约2Kg 缓冲液总容量：约1000ml | 6 | 0.125 | 0.75 | 上海天能仪器，021-63051016 报价：0.125万元 北京六一，010-63719102 报价：0.15万元 北京君意东方，010-62175388 报价：0.16万元 选择上海天能理由:同2-5. |
| 2-7 | 分光光度计 | 型号：T-6v 主要技术参数： 波长范围：320- 1100nm 光谱带宽：4nm 光学系统：自准式光路，1200 线/毫米激光全息衍射光栅 波长精度：±2nm 波长重复率：±1nm 光度范围：0.3 to 3A ; 0-200%T; -9999 to 9999C 光度精度：±0.5%T(0～100%T) 光度重复性：±0.2%T(0～100%T) 杂散光：≤ 0.2%T （340 nm） 稳定性：±0.002A/hr @500nm ,0A | 8 | 0.76 | 6.08 | 南京菲勒，025-85562850 报价：0.76元 上海精密仪器，021-65730171 报价：0.78万元 北京普析仪器 ，800-810-0172 报价：0.79万元 选择南京菲勒理由：南京菲勒仪器有限公司是一家专门从事分光光度计、紫外可见分光光度计等现代化分析类仪器的研发、设计、生产、销售及售后的企业,价格合理 |
| 2-8 | 恒温水浴箱 | 型号：SHH.W21 主要技术参数： 1、规格：三用智能 2、功率（W）：2000 3、控温范围：室温+5℃-99.9℃水温波动度 水温均匀性：±0.5 水槽尺寸（mm）：600x300x150 4、外壳采用优质冷轧钢板制成、表面经喷塑工艺处理。 5、工作室及下框上框以及盖顶均采用优质进口不锈钢板制成，结构设计合理、抗腐蚀性强、造型美观、操作方便、使用寿命长等优点。 | 4 | 0.15 | 0.6 | 北京中兴伟业长沙办事处 18670010905 报价：0.15万元 巩义予华仪厂长沙办事处 13117319388 报价：0.16万元 苏州捷美仪器，0512-66650100报价：0.165万元 选择北京中兴理由:北京中兴伟业在湖南有办事处,售后服务完善,价格适中。 |
| 2-9 | 洗片机 | 型号：SX-435T 主要技术参数： 冲洗胶片规格：5〞×7〞-14〞×17 最大冲洗宽度：430mm (14〞) 药槽容量：显影4.3L，定影3.6L，水洗3.6L 冲洗速度：180S不可调或100 -180S任意选择 显影温度：28℃ -35℃任意选择 洗片能力：100张∕小时 电源：AC220V，50/60Hz 功率：1.5 kw 净重：40 kg | 1 | 2.2 | 2.2 | 泰兴市苏星有限责任公司 13905265829 报价2.2万 万江苏苏新医疗设备有限公司 电话:13852672630 报价4.8万 广州市诚济成商贸有限公司 电话: 13609796576 报价4.8万 选择苏星理由：泰兴市苏星有限责任公司拥有健全的售后服务保障，价格实惠。 |
| 2-10 | 电子天平 | 型号：ME204 主要技术参数： 1、国际知名品牌产品，配备高速CPU及专用芯片，带多级数字滤波和补偿技术； 2.★前置水平调节脚和水平指示器； 3.★动态图形显示(SmartTrac)，直接显示天平已使用的称量范围； 4.有1/10d可读性缩位快速切换功能，按键触发的外部砝码校准，能动态温度补偿，下称钩设计； 5.功能键(SmartKey)可直接进入称量应用程序列表，内置应用程序：求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量；称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看；内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出； 6.内置RS232通讯接口。 7.★最大称量值：220 g，实际分度值：0.0001 g 8.重复性 (sd)：0.0001 g，线性：0.0002 g 9.稳定时间：3 s，秤盘形状：圆形，秤盘尺寸：ø 80 mm。 10.温度漂移灵敏度： 3 ppm/ ˚C 11.需提供制造厂家针对本项目的直接售后服务承诺书（注明招标编号和项目名称） | 1 | 1 | 1 | 长沙肯基科技发展有限公司 13873197019 报价：1万 德国赛多利斯公司型号：BSA224S 13786169492 报价：1.1万 日本岛津公司型号：AUW220 18273192559, 报价：1万 选择ME204理由：国际知名品牌产品，能够满足需求，长沙肯基科技发展有限公司拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 2-11 | 高速冷冻离心机 | 型号：5430R 主要技术参数： 1. 原装进口产品 2. ★要求转子生物安全性：转子的气密性经由第三方的测试并认证 3. ★离心机最高转速:不小于 17000rpm, 最大相对离心力不小于: 30,000g 4. 温控范围：-11°C－ 40°C ，并可在离心机运行期间设置。 5. 离心机要求具备“Fast Temp”快速制冷功能，可迅速降温至设定温度，节省实验时间。 6. 离心机具备“Fast Temp pro”快速制冷编程功能，从设定时间开始快速制冷，从而满足离心前的预制冷； 7. 具备“standby cooling”待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时，即使在最高转速时，也可保持 4°C。 8. 加 / 减速时间分别不长于：14 秒/ 15 秒,5个独立程序按键，并可存储50个程序 9. 关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便，保护操作人员安全 10. 运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品 11. SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离 12. 单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 13. 离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心 14. 转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全 15. 系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准； 16. ★配置要求：冷冻离心机主机一台,30*1.5/2.0ml气密性转子一个，6×15/50ml转头一个，无需更换适配器即可离心6管15ml和6管50ml,离心力不小于7000g. 17. 需提供制造厂家针对本项目的直接售后服务承诺书（注明招标编号和项目名称）。 | 1 | 8 | 8 | 长沙肯基科技发展有限公司 13873197019 报价：8万 德国Heraeus贺利氏公司X1 18673154949 价格：9万元 德国Hermle公司 型号： Z36HK 13973140452 价格8.2万元 选择5430R理由：产品能满足教学需求，长沙肯基科技发展有限公司拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 3-1 | 生物机能实验系统 | BL-420F: ★1.系统高度集成化，可内置（只占用光驱位置，方便教学）、可外置（便于科研）； 2.记录通道数：4个高性能放大器记录通道； 3.采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz； 4.低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<2.0μV，信噪比>80dB； 5.交、直流具有相同的增益：量程±0.5V——±20μV； 6.采用5阶贝塞尔低通滤波：从1Hz——30KHz； 7.时间常数包括：DC，3s——0.001s ； ★8.刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：100V（40mA），步长：5mV（1mA），波宽：2000ms，步长：0.05ms； 9.系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择12导全导联心电； ★10.可自动进行2~4台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备，在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比； 11.预先设置生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数不少于50个； 12.实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率； 13.单台设备可根据用户需要设定1——16个显示通道（5-16通道可用于分析）； 14.具有上下文相关的及时帮助系统； 15.可以配套微循环仪使用，同时观察微循环和血压变化，进行急性失血性休克实验的研究； 16.具有三维频谱分析功能，可开展胃肠电的研究工作； ★17.作为VBL-100医学机能虚拟实验系统的编写蓝本，可以和该系统配套使用。 ★18.在湖南省至少有10所以上的高校大批量使用该系统，是一套经过市场验证的具有良好的售后服务和质量的生物机能实验系统 ★1、具有软件产品登记证书、计算机软件著作权登记证书 | 12 | 0.9 | 10.8 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：0.9万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：0.95万元 成都仪器厂 028-86956036 , 86935160 报价：0.93万元 选择成都泰盟理由：成都泰盟科技有限公司一直从事生物信号采集与处理系统及相关领域产品研发与销售，产品市场占有率高，用户反映好，售后服务有保障。 |
| 3-2 | 电脑 | 联想 英特尔双核处理器 /512M独立显卡/2G DDR3内存/500G(7200)硬盘/无软驱/集成网卡/19寸宽屏LCD | 12 | 0.35 | 4.2 | 联想电脑有限公司（13980571836） 报价：0.35万元 方正计算机有限公司 （15802504210） 报价：0.35万元 戴尔电脑（中国）有限公司 15074831354 报价：0.38万元 选择联想电脑有限公司理由：国内知名品牌，在湖南各地都有售后点，价格优惠。 |
| 3-3 | 呼吸流量换能器 | - HX200: 简介： 本传感器是由造压阀、塑料管、差压传感器组成，直接插到动物的气管上测量准确可靠，它可以用来测量呼吸波，也可以测量呼吸流量，可用于兔子和大鼠。 - 主要技术参数： - 测量范围：±1L/min，±5L/min，±10L/min。 - 精度：非线性≤0.5%F.S | 12 | 0.05 | 0.6 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：0.05万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：0.06万元 成都仪器厂 028-86956036 , 86935160 报价：0.07万元 选择成都泰盟理由：同3-1 |
| 3-4 | 兔鼠二用解剖台 | 可用于兔鼠解剖实验 | 12 | 0.04 | 0.48 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：0.04万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：0.045万元 成都仪器厂 028-86956036 , 86935160 报价：0.05万元 选择成都泰盟理由：系统配套产品，选择由厂商提供便于安装调试及维修服务。 |
| 3-5 | 离体组织灌流装置 | SV-4: 可同时测量4道离体组织的张力，提高实验效率； 微调固定器每转一周前移0.5mm，可精确加载前负荷； 通氧管与微调固定器一体化设计，采用上进气模式，有效避免传统下进气模式因药物沉淀底部所导致的气路阻塞； 通氧采用中央分配调节模式，调气阀控制灵敏，可方便调节每个灌流槽通氧量； 提供0.3mm免脱落不锈钢血管固定挂钩，操作简便； 充氧方式：上进气模式； 离体组织灌流槽：4只； 离体组织灌流槽内径：17mm； 离体组织灌流槽容积：10ml； 微调固定器：4只； 微调固定器微调节精度：每旋转一周前移0.5mm； 微调固定器微调范围：0~40mm； 标本挂钩钢丝直径：0.3mm（适用直径0.6mm以上的血管）。 | 12 | 0.9 | 10.8 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：0.9万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：0.95万元 成都仪器厂 028-86956036 , 86935160 报价：1万元 选择成都泰盟理由：成都泰盟包含一套超级恒温水浴,每一套为四腔灌流,可同时挂四个离体组织，满足参数要求，售后服务有保障。 |
| 3-6 | 小动物人工呼吸机 | HX-101E: 1 、适用于小鼠、大鼠、兔小型实验动物； 2、潮气量：0.1~99.9ml可调； 3、在呼吸机的工作过程中可随时改变工作参数，按启动按钮新设置参数即可生效； 4、使用数字旋转编码器及按键调节潮气量与呼吸频率； 5、数字式显示； 6、以空气或其它气为气源, 无需高压气体； 7、吸呼时比：1~5:1~5； 8、呼吸频率：1~200次/分可调； 9、★提供小鼠（20g）、大鼠(200g)、兔（2kg）参数一键设置功能 | 5 | 0.72 | 3.6 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：0.72万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：0.75万元 成都仪器厂 028-86956036 , 86935160 报价：0.7万元 选择成都泰盟理由：成都泰盟: 具有一键设置功能，满足参数要求，售后服务服务保障。 |
| 3-7 | 脑片灌流测定系统 | NPS-100: 1、NP-1 离体脑片恒温灌流装置 1.1、适用于大鼠及豚鼠离体脑片灌流实验； 1.2、设计科学，结构简洁，可操作性强； 1.3、可维持恒温、恒流和氧饱和灌流，保证标本生理活性； 1.4、装置内附有氧气加湿缓冲腔可对进入的氧气进行加湿、缓冲处理； 1.5、中心灌流槽铺有尼龙网方便标本附着； 1.6、磁力底座附开关，可将装置稳固于实验屏蔽操作台上。 2、脑片专用孵化槽 2.1、有机玻璃材质，能在孵化时观察脑片状态 2.2、槽内的尼龙网保证脑片孵化时位于孵化槽中心，不易受损伤且易于寻找 2.3、孵化槽内径55mm、外径68mm，能同时孵化多个脑片 2.4、孵化通液孔直径6mm，共24个，保证孵化槽内外营养液和氧气浓度一致 2.5、分体式结构，便于拆卸和清洁 3体视显微镜 卓越的光学性能，是同档次显微镜中的优越者 最佳眼点高度，即使长时间使用眼睛也不会疲劳。 紧凑、轻巧的结构，可配套其他设备使用，工作距离长，通用性 强，适用于多种检测。 可采用防静电设计。 视度可调目镜:EW10X/Φ23 辅助物镜:0.6-5 透射架台，LED照明 工作距离: 100mm 三目镜筒（图像接口配0.35倍缩小镜） 4、HW-1000超级恒温水浴 4.1、电源：220V 4.2、加热功率：1000W 4.3、循环水容量：22.5升 4.4、循环方式：内、外循环两种 4.5、外循环数量：2路 4.6、外循环流量：每路22.5升/分钟 4.7、控温范围：室温～55℃ 4.8、控温方式：微电脑数码调节，温度显示和调控分辨率0.1℃ 5、屏蔽笼 5.1、屏蔽材质：铜丝 5.2、可操作空间：70cm*80cm*100cm | 1 | 6 | 6 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价： 6万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：6.5万元 北京微信斯达科技发展有限责任公司，010-82412570 报价：5.8万元 选择成都泰盟理由：成都泰盟科技有限公司一直从事生物信号采集与处理系统及相关领域产品研发与销售，产品参数能够满足要求，产品市场占有率高，用户反映好，售后服务有保障。 |
| 3-8 | 脑片信号采集处理系统 | NPS-101: 1、BL-420F 生物信号采集与分析系统 1.1、★具有软件产品登记证书、计算机软件著作权登记证书 1.2、★系统高度集成化，可内置（只占用光驱位置，方便教学）、可外置（便于科研）； 1.3、记录通道数：4个高性能放大器记录通道； 1.4、★采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz； 1.5、低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<2.0μV，信噪比>80dB； 1.6、交、直流具有相同的增益：量程±0.5V——±20μV； 1.7、采用5阶贝塞尔低通滤波：从1Hz——30KHz； 1.8、时间常数包括：DC，3s——0.001s ； 1.9、★刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：100V（40mA），步长：1mV（1A），波宽：2000ms，步长：0.05ms； 1.10、★系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择12导全导联心电； 1.11、具有监听和记滴功能； 1.12、★可自动进行2~4台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备，在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比； 1.13、预先设置生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数不少于50个； 1.14、实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率； 1.15、单台设备可根据用户需要设定1——16个显示通道（5-16通道可用于分析）； 1.16、具有上下文相关的及时帮助系统； 1.17、可以配套微循环仪使用，同时观察微循环和血压变化，进行急性失血性休克实验的研究； 1.18、具有三维频谱分析功能，可开展胃肠电的研究工作； 1.19、包括以下专用实验数据测量功能：血流动力学实验参数的测量，心肌细胞动作电位参数测量，细胞放电数测量，PA2的计算， 使用Bliss法完成的LD50计算，t检验计算等。 ME-1 微电极放大器 2.1、配套于BL系列生物机能实验系统的仪器设备，主要用于引导细胞内和细胞外放电，起到阻抗匹配和信号放大作用，以完成对细胞级生物电信号活动的研究工作。 输入阻抗：≥ 1013Ω 输入偏置电流：≤ 10pA 增益：×1，误差±0.1% 输出阻抗：1KΩ 输入短路噪声电平：≤ 10μVP-P 零点调节范围：≥ ±1V 零点指示精度：≤ ±5m 环境适应性：符合GB 6587.1-1986中Ⅱ组、2级要求 工作温度：0℃～40℃ 空气相对湿度：20～80％ RH 电源电压：DC：±3V 电磁兼容性：符合 GB6833 -1987的要求 主机尺寸:68mmx40mmx28mm 探头外形尺寸：Ф11 x 50 重量：300g 可靠性：MTBF ≥ 10000h 3、MC-4微操作器 3.1、精度：5μm； 3.2、四轴行程：25mm； 3.3、R轴： +90°~-90°可调； 4、IMC-425 智能微操作仪 4.1、分辨率： 78nm； 4.2、四轴行程：25mm; 4.3、最大速度：2mm/sec; 4.4、R轴：+90°~-90°可调； 4.5、全电动控制 4.6、具有存储记忆位置点功能； 4.7、具有设置相对零点功能； 4.8、具有快速回零功能； 4.9、具有R轴快进/退功能； 4.10、可扩展计算机程控功能（USB接口）； 5、MP-300微拉制器 5.1、拉制微电极阻抗： 1M~100M 5.2、拉制微电极尖端最小直径：<1μm 5.3、拉制微电极适用范围：细胞外记录、细胞内记录、膜片钳实验、注射用电极及微针头 5.4、可控的多步拉制步数： 1~20步 5.5、自带微电极拉制模版： 5种 5.6、最大存贮用户参数组数：20组 5.7、单根管拉制可用电极数：2根 5.8、全程控水平式拉制方式 5.9、具有熔点测量功能 5.10、具有电磁力系统及气冷系统故障诊断功能 5.11、具有气冷却系统 5.12、具有除湿功能 6、SM-1简易型脑切片机 6.1、操作方式：手动操作 6.2、操作平台直径：80mm 6.3、平台移动范围(行程)：0-25mm 6.4、最小分辨率：10μm 6.5、最小切片厚度：100μm 6.6、切片用刀片：通用双面刀片 6.7、净重：3.5Kg 6.8、尺寸：320×200×120mm | 1 | 6.1 | 6.1 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价： 6.1万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：6.5万元 北京微信斯达科技发展有限责任公司，010-82412570 报价：5.8万元 选择成都泰盟理由：同3-7。 |
| 3-9 | 热刺痛仪 | PL-200: 具有软件产品登记证书； 可同时观测1只大鼠的足趾热辐射刺激实验； 微电脑控制方式，自动测定动物在自由状态下的足底光热刺激痛阈时间； 计时精度：0.1秒； 光照强度调控范围：5%-100%； 为保护动物不灼伤，根据照射强度可灵活设置照射停止时间； 实验平台透明化设计，方便操作与清洁； 液晶显示屏大容量信息显示方式，动态实时显示当前样本的各项实验数据； 可自动存储128条实验记录，自动刷新存储数据，可随时查询； 轻触式薄膜按键美观方便，使用寿命长； 配置外置式热敏打印机，提供数据实时打印功能； 具备PC机数据通讯采集分析功能； 工作台尺寸：L*W*H=410mm*410mm*132.5mm； 大鼠箱尺寸：L*W*H=210mm*210mm*165mm。 | 1 | 1.3 | 1.3 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：1.3万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：1.25万元 成都仪器厂 028-86956036 , 86935160 报价： 1.3万元 选择成都泰盟理由：能和电脑相联，将数据直接导入电脑，满足产品参数要求，售后服务保障完善。 |
| 3-10 | 疲劳转棒仪 | - ZB-200: 可做疲劳实验、骨骼肌松驰实验、中枢神经抑制实验以及其它需用运动方式检测药物作用的实验，如毒性对运动能力的影响，体内某种物质缺乏对运动能力的影响，心脑血管药物对运动能力的影响等等。 - 6个标准通道，可同时容纳6只小鼠进行实验 - 每个通道单独进行落棒检测和计时 - 使用红外技术检测小鼠是否落棒 - 定时时间、最终转速可调 - 仪器运行过程中可自由调节转速，并实时显示实际转速、运行时间及运转圈数 - 有TEST0（顺时针旋转模式）、TEST1（逆时针旋转模式）和TRAIN（训练模式）等三种运转模式可供选择 可存储250组实验数据，方便用户随时查看和打印 外置热敏打印机，可现场打印实验结果； 使用大屏幕液晶显示器，操作更加人性化 具备PC机数据通讯采集分析功能； | 1 | 1.28 | 1.28 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价： 1.28万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：1.3万元 北京微信斯达科技发展有限责任公司，010-82412570 报价：1.25万元 选择成都泰盟理由：可同时做6道小鼠，设备满足要求，售后有保障。 |
| 3-11 | 跳台实验视频分析系统 | - SDT-8M: 全视频跟踪方式，每个通道独立摄像头模式，可完成8只小鼠的跳台实验； - 具备遥控控制实验启动停止功能； - 测定参数：观察时间，潜伏期，错误次数，活动轨迹等； - 录像规格：实验录像可在任何机器播放； - 自动观测最大通道数： 8道白色小鼠； - 采样方式：8通道视频独立采样； - 采样率：最大30 fps； - 图像分辨率：单道采集352 × 288； - 实验时间： 5~60min 可调； - 实验箱尺寸：658mm(L)×395mm(W)×450mm(H)； - 单室尺寸： 155 mm(L)×140 mm(W)×398 mm(H)； - 跳台尺寸(mm)：直径：45mm， 高：45mm； - 电刺激电压： AC 24V 、28V 、32V 、36V可选； - 刺激栅栏：直径4mm ，中心距8.9mm ； - 运行平台最低要求：双核酷睿2.4G CPU / 2G RAM / 320G HDD 以上； - 测量参数求：观察时间、各通道动物反应潜伏期、各通道动物错误反应次数，视频录像。 | 1 | 3.3 | 3.3 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：3.3万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：3.3万元 北京微信斯达科技发展有限责任公司，010-82412570 报价：3.5万元 选择成都泰盟理由：选择成都泰盟理由：可同时做6道小鼠，设备满足要求，售后有保障。 |
| 3-12 | 冰箱 | BCD-216SCM 产品类别：三开门 总容积：216L 纠错 冷藏室容积：115L 冷冻室容积：58L 变温室容积：43L 温控方式：机械温控 制冷方式：直冷 制冷能力：3.5kg/24h 气候类型：ST-SN-N 能效等级：2级 冰冻星级：四星级 额定耗电量：0.59度/天 噪声值：38db | 4 | 0.22 | 0.88 | 海尔电冰箱：13873197019 报价：0.22万元 西门子电冰箱：400-889-9999 报价：0.3万元 LG电冰箱：400-819-9999 报价：0.25万元 选择海尔电冰箱理由：海尔是大型家电国内第一品牌，产品质量有保障，售后服务号。 |
| 3-13 | 橡胶塑料专用烘箱 | CS881S-4 | 2 | 0.28 | 0.56 | 成都泰盟科技有限公司028-86381158,13980571836 报价：0.28万元 淮北正华生物仪器设备有限公司，0561-6062307 报价：0.285万元 北京微信斯达科技发展有限责任公司，010-82412570 报价：0.29万元 选择淮北正华理由：价格实惠。 |
| 3-14 | 液晶电视机 | Tcl 65英寸 云晰 L65E5690A-3D 16:94K分辨率3840×2160,支持格式:2160P,3D显示:支持3D显示 快门式3D，全通道2D转3D,USB播放:支持USB2.0 | 4 | 1.1 | 4.4 | TCL集团股份有限公司 13873197019 报价：1.1万元 四川长虹电器股份有限公司 400-811-1666 报价：1.2万元 三星（中国）投资有限公司 400-810-5858 报价：1.4万元 选择TCL理由：能满足参数，价格实惠。 |
| 3-15 | 通风厨 | 型号：1800*800*2350mm 主要技术参数： 1、结构：全钢结构 2、柜体 1) 外壳材料：采用全新1.0-1.2mm厚冷轧钢板，表面进行酸洗、磷化、抛光等处理后经EPOXY喷涂处理。喷涂处理符合CNS H2079-1983 烤漆膜厚试验。 2) 内衬及导流材料：采用6mm厚抗倍特板。符合CNS11367及GB/T17657-1999L理化试验。 3) 固定座：采用PP材质并具固定导流板及合成架功能。 4) 辅助半月型透气孔：采1.2mm厚冷轧钢板经油压一体成型，外经EPOXY喷涂处理。 5) 集风罩：采用PVC材质。 4、视窗拉门系统 1) 活动拉门：单面上下操作，附无段平衡装置，拉门可停于任意活动点。 2) 拉门玻璃：5mm厚强化玻璃。 3) 拉门吊钢索：钢索拉力450公斤，符合CNS1111 G2009 抗拉试验。悬导钢索采用PVC包塑，防腐蚀。 4) 玻璃把手：采用钢材质制作，经EPOXY喷涂处理。 5) 视窗滑槽：采用PP材质制作。 5、标准配件 1) 操作仪表板：采用薄膜微电脑电子电路触控式控制面板，标示电源、照明、马达，备用（开关）及LED运转指示灯。 2) 保护装置：电源、马达、插座、漏电、过载、欠相、逆转等故障保护。 3) 照明装置：30W日光灯。 4) 电源插座：采用经国家强制认证的名牌220V/10A多功能电源插座。(配防水、防尘盖） | 1 | 1.2 | 1.2 | 湖南正皓实验室设备有限公司 18163612185 报价：1.2万 湖南奥力龙现代实验室设备有限公司 ，13016167188 报价：1.2万 湖南瑞博实验室设备有限公司 15973182407 报价：1.2万 选择湖南正皓理由：湖南正皓实验室设备有限公司拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 3-16 | 荧光显微镜图像采集软件 | 专业显微图像分析软件,能驱动olympus DP71摄像头拍照和分析,能与实验室原有的BX53荧光显微镜配套并能正常使用,配联想品牌电脑一台.为保证该产品能正常使用, 需提供制造厂家针对本项目的直接售后服务承诺书（注明招标编号和项目名称）。 | 1 | 1.5 | 1.5 | 长沙众林仪器公司，15874874500 报价1.5万元 长沙肯基科技发展有限公司 13873197019 报价1.5万元, 长沙艾迪生物科技有限公司 15074830488 报价1.6万. 选择理由：长沙肯基科技发展有限公司拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 合 计 |  |  | 414 |  | 190 |  |

- （二）环境改造

在我校近年来已实施实验室环境改造项目的基础上，结合项目建设实际，参照本地区目前市场价格，特制订以下环境改造明细表：

| 实验分室名称 | 改造内容 | 计算标准 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学形态学分室 | 黑板 | 按市场价0.15万元每台计算 | 0.15 | 4 | 0.6 | 2.8 |
|  | 空调 | 格力立式冷暖空调5匹，按市场价1.1万元每台计算 | 1.1 | 2 | 2.2 |  |
| 医学机能学分室 | 空调 | 格力立式冷暖空调5匹，按市场价1.1万元每台计算 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| 分子医学分室 | 水电改造 | 两间实验室 | 0.46 | 2 | 0.92 | 5 |
|  | 实验桌椅 | 根据仪器设备定制 | 0.1 | 12 | 1.2 |  |
|  | 中央台 | 6000*1500*850cm塑木结构。 台面：采用12.7mm上海瑞欣耐酸碱、抗冲击、防潮湿的实芯理化板。 台身：采用专用圆柱塑钢型材做框架，镶嵌15mm三聚氰胺双贴面浸渍板，板材截面用优质PVC封边带经全自动封边机封边，密封性好。优质DTC三节导轨及105度铰链。采用圆形脚垫，高度可调，防止台身受潮变形。台体牢固，美观耐用。 | 1.44 | 2 | 2.88 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 10 |

- 三、项目资金管理措施与预期绩效

- （一）项目资金管理措施

1、学校成立中央财政支持地方高校发展专项资金项目管理领导小组和工作机构，严格按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》和《吉首大学中央财政支持地方高校发展专项资金项目实施暂行管理办法》文件要求管理。

2、严格按照国库集中支付管理要求，实行专款专用，实行专项管理的原则。

3、建立规范的财务管理制度，严格实行收、支两条线，保证项目资金专款专用、落到实处。

4、学校对项目实施实行项目管理责任制。业务主管部门负责专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据学校通过的项目建设总体规划和项目实施方案，具体组织项目实施。

5、学校财务、监察部门要按照财务、预算管理制度、审计条例对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。各职能部门对专项资金严格按照批复项目及预算执行，专款专用，专项管理，不得用于与项目无关的其他支出。

6、学校对项目实行追踪问效制度，即对专项资金的使用和管理情况进行跟踪检查，对专项资金项目目标效益进行评价，将评价结果作为确定以后年度专项和预算的重要依据。

7、 学校监察、审计、财务部门应充分发挥监督职能，加强对专项资金使用检查和审计。项目实施结束，审计部门对专项资金执行情况要进行审计并出具审计报告。

8、 对在专项申报中有弄虚作假行为、擅自改变专项资金用途或截留、挪用、挤占专项资金的行为，学校将按有关规定核减当年或下年项目经费预算。情节严重者，将按相关法律法规追究法律责任。

（二）预期绩效

1、教学效益

实验室建成后，将有利于实现学校“十二五”规划的落实，有利于进一步凝练教师学科方向，我院医学专业教学综合实验室的软硬件条件将得到改善和优化，实验教学条件将得到显著提高。多媒体现代化的教学手段应用于实验教学中，实行网络化教学，学生自主学习，提高学生的实践能力和综合素质。能满足临床医学、医学影像学、针灸推拿学、护理学等5个专业近3000名学生的实验课程开设的需要，进一步体现实验教学的层次性和对学生实践能力培养质量的不断提高。预计年教学工作量可达85000人时数，使更多学生受益。实验室建成后，利用实验室资源，可进一步优化实践教学体系结构，可以增加医学专业教学综合实验室实验教学的开出率，扩充实验项目24个，改进实验项目30个，新增实验项目44个，更新实验项目45个，使综合性、设计性、创新性实验项目比例达到71%以上，实验项目开设率达到100%。，促进学生自主创新训练，确保实验（实训）项目100%开出率，使受训学生专业技能和综合素质有较大幅度提高。

2、社会效益

通过本项目的实施，将有助于武陵山片区医学专业教学综合实验室的建设，有利于加大学校培养卫生技术人才的力度，有助于推动武陵山片区医疗卫生事业和社会经济的发展，进一步扩大学校的辐射面和影响力。通过本项目的实施，可搭建创新平台，促进科技走出实验室，面向社会开展医学专业综合技能项目培训，为当地各级医疗卫生机构提供科研服务和开展技术协作，使本实验室成为周边地区医学院校相关专业技术人员的培训基地，充分发挥实验室的辐射作用和示范作用，全方位服务地方医疗卫生事业，促进广大民众健康，从而达到社会效益和经济效益的双赢。该项目的落实，将会为武陵山片区少数民族边区的民族医药研究、生命科学研究以及周边地区的大专院校的医学教育走上一个新台阶。