吉首大学申请2014年度中央财政支持地方高校发展专项资金

“工程结构实验室”项目预算编制说明

- 一、项目概况

- （一）建设依据

“工程结构实验室”紧紧围绕吉首大学学科转型发展的目标，以《高等学校土木工程本科指导性专业规范》为依据，配置满足土木工程等工科专业实验教学所需工程结构仪器设备。

- （二）建设内容

1、工程结构分室（12台套，435.5万元）

实验室功能：开设《结构试验》、《钢筋混凝土基本原理》、《钢结构》等课程；钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、钢结构、组合结构和砌体结构的研究型试验等。

主要实验设备：MTS四通道电液伺服加载系统，双门式加载框架，电动双梁桥式起重机，微机控制电液伺服压力试验机等。

2、工程检测分室（15台套，30.9万元）

实验室功能：开设《工程结构检测及加固》、《工程质量事故分析》、《土木工程试验》等课程，承担见证取样、地基基础工程、主体结构工程现场检测。

主要实验设备：混凝土取芯机、静载荷检测仪、动态信号测试分析系统、静态应变测试系统等。

3、工程技术分室（68台套，13.6万元）

实验室功能：承担《园林工程》、《植物种植工程》、《盆景艺术》、《插花艺术》等课程的实验教学。

主要实验设备：古建模型、景观模型、模型制作机、双刃绿篱机、草坪修剪机、盆景制作与插花器具等。

- （三）资金安排

1、项目总资金及年度预算

建设经费500万元，其中，中央财政资助350万元，地方财政配套50万元，学校自筹100万元。所有费用均于2014年安排实施。

2、中央专项资金及主要用途

为项目总经费的70%，共350万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、教学软件购置费和实验室环境条件改造费。

3、地方财政资金及主要用途

为总经费的10%，共50万元，主要用于支付实验仪器设备购置费和实验室环境条件改造费。

4、学校自筹资金及主要用途

为总经费的20%，共100万元，主要用于支付实验仪器设备购置费、实验室环境条件改造费。

- 二、预算编制依据

- （一）购置设备部分

| 序号 | 主体设备名称 | 设备规格、型号 | 设备台套数 | 设备单价（万元） | 设备总值 （万元） | 询价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 100吨拟动力线性伺服动态作动器 | 型号：MTS 244.51 高性能疲劳试验作动器1000KN，一套 1. 采用双出杆结构，拉压最大输出载荷相等为1000kN,作动缸满行程为500mm(+/-250mm) 2. 配置额定流量为340升/分钟三级伺服阀； 3. 作动器配置有球铰头和球铰座，动态额定载荷+/-1000kN，静态额定载荷+/-1500kN，旋转角不小于+90°/-30°，侧倾角+/-8°； 4. 配置有1000kN载荷传感器，可以承受不低于满量程50%最大过载，载荷传感器精度(非线性、迟滞、重复性等)不低于满量程的0.1%； 5. 作动缸同轴安装有LVDT式高频位移传感器。 | 1 | 60 | 60 | 美国MTS系统(中国)公司上海代表处13916939681，报价：8折后60万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：25万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：40万 选用MTS理由：MTS系统是目前土木类力学与结构试验设备中最能满足工程结构拟静力和拟动力要求的产品，能极大满足土木工程的教学、科研和对外服务的需要。国内产品虽然能满足本科生大部分实验教学需要，但如果用于科学研究，研究生层次办学，申报国家课题以及对外服务等方面，在可靠性，精确性，稳定性，权威性等方面都难以达到要求。 |
| 1-2 | 50吨拟动力线性伺服动态作动器 | 型号：MTS 244.41 高性能高频疲劳试验作动器500KN，两套 1. 采用双出杆结构，拉压最大输出载荷相等为500kN,作动缸满行程为500mm(+/-250mm) 2. 配置额定流量为112升/分钟三级伺服阀，带有3.8升二级先导阀； 3. 作动器配置有球铰头和球铰座，动态额定载荷+/-500kN，静态额定载荷+/-750kN，旋转角不小于+90°/-30°，侧倾角+/-6°； 4. 配置有500kN载荷传感器，可以承受不低于满量程50%最大过载，载荷传感器精度(非线性、迟滞、重复性等)不低于满量程的0.1%； 5. 作动缸同轴安装有LVDT式高频位移传感器； 本系统共包括四套原厂作动器，用于静态和疲劳加载试验。包含伺服阀、传感器、控制电缆、液压软管、支座等。 | 2 | 40 | 80 | 美国MTS系统(中国)公司上海代表处13916939681，报价：8折后40万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：20万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：27.5万 选用MTS理由：同1-1 |
| 1-3 | 25吨拟动力线性伺服动态作动器 | 型号：MTS 244.31 高性能高频疲劳试验作动器250KN，一套 1. 采用双出杆结构，拉压最大输出载荷相等为250kN,作动缸满行程为500mm(+/-250mm) 2. 配置额定流量为112升/分钟三级伺服阀，带有3.8升二级先导阀； 3. 作动器配置有球铰头和球铰座，动态额定载荷+/-250kN，静态额定载荷+/-375kN，旋转角不小于+90°/-30°，侧倾角+/-6°； 4. 配置有250kN载荷传感器，可以承受不低于满量程50%最大过载，载荷传感器精度(非线性、迟滞、重复性等)不低于满量程的0.1%； 5. 作动缸同轴安装有LVDT式高频位移传感器； 本系统共包括四套原厂作动器，用于静态和疲劳加载试验。包含伺服阀、传感器、控制电缆、液压软管、支座等。 | 1 | 30 | 30 | 美国MTS系统(中国)公司上海代表处13916939681，报价：8折后30万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：15万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：20万 选用MTS理由：同1-1 |
| 1-4 | 超静音液压系统 | 型号：MTS 505.90 液压伺服油源系统及液压分配器：动力油源以多个油泵为基本单元的并联组合式动力源，每个油泵可以单独运行/停止，总的油源额定流量不低于300升/分钟，未来可扩展至600升/分钟 油源泵站配置：油泵站为低噪音设计，电机浸入油箱内以便降低噪音并提高散热效率；额定输出压力：21Mp恒定压力；噪音水平：≯72db，(距离油泵1米处全功率工作时)；液压泵站控制电缆50m 液压分油子站系统：系统包含2个分油子站，每个分油子站可以控制独立试验，其中每个分油子站的要求如下。额定流量需与液压作动器相匹配。满足21MPa工作压力下正常工作要求，输出压力可调1~21MPa。 液压分油器：提供2个1分4的分油器，并方便拆卸且接口处密闭性良好。分油器要求能够在试验现场自由移动。满足21MPa的工作压力。分油器每出口通道应包含高压开关阀。分油器和分油子站之间应用液压软管连接，长度不少于7.5米。 | 1 | 60 | 60 | 美国MTS系统(中国)公司上海代表处13916939681，报价：8折后60万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：60万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：40万 选用MTS理由：同1-1 |
| 1-5 | 多通道全数字伺服控制器 | 型号：MTS FT60 多通道数字控制系统：采用多试验任务配置方案，可同时进行四个独立试验任务而互不干扰。没有配置约束，任何一个系统输入(传感器输出)可以配置到任何一个控制通道。每个控制通道能被分配到任何一个试验任务而不需要更换电缆，可完成大型结构件静力/疲劳试验任务。 试验控制通道配置：系统配置数字化伺服控制器，具有6个伺服通道，每路伺服控制通道既可以驱动三级伺服阀也可以驱动二级伺服阀。系统配置24路传感器反馈输入通道，每个反馈通道可适应多种类型传感器输出 传感器调理回路配置：激励(桥压)：1~20V可调平稳的恒压电源；每个通道配置独立的激励源；采 样 率：≥100 KHz；分 辩 率：≥20～24位。 阀驱动器配置：通用二级/三级伺服阀驱动器。 液压控制配置：每个试验任务可输出独立的液压伺服子站电磁阀控制信号：DC 24V，1.0A；应急保护控制装置 (包括站台应急和泵应急) ：8套，即每个独立的试验应用各一套。 计算机工作站以及附属设备：系统配置2台客户机，每台客户机管理一个独立的试验任务；客户机配置为单CPU，双网卡，500GB以上容量硬盘，8GB(含)以上内存，一个刻录DVD光驱；双22"液晶显示监示器；全部计算机工作站预安装Windows 7 64-bit操作系统、控制软件及Microsoft Excel 2010，并提供软件正版安装光盘。 电源、机柜：电源要求：100-240 V AC; 47-63 Hz自适应；具有短路、漏电及过载保护装置；机柜要求：自带散热冷却装置，配套配电设施；配备在线式UPS电源，UPS与多通道数字控制器系统实时通讯，当出现电池电量低、外部电源断电等意外时，能够自动停止当前试验并保存所有试验数据。 文件资料：分别以纸质及电子文档形式提供完整的全套文件资料，数量不少于2套。 | 1 | 54 | 54 | 美国MTS系统(中国)公司上海代表处13916939681，报价：8折后54万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：25万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：14万 选用MTS理由：同1-1 |
| 1-6 | 多用途动态试验软件及功能软件模块和拟静力混合仿真模拟软件 | 型号：TestSuite 1、控制系统软件主要功能应包含以下部分： a)系统资源管理功能 b)试验配置与试验准备功能 c)试验运行控制与保护功能 d)试验数据的采集、显示与存贮。 2、虚拟仿真以及混合试验软件： 需采用NEES推荐OpenFRESCO混合仿真构架；试验应用软件应具备与OpenFRESCO混合仿真构架的接口，可以完成非实时条件下的拟动力、拟静力混合仿真试验；提供实时混合仿真系统接口，能够实现在xPC实时仿真内核驱动下的实时地震波混合仿真试验；提供软实时混合仿真系统接口，能够实现在OpenSEES、MATLAB等软件驱动下的准实时混合仿真试验。 | 1 | 3 | 3 | 美国MTS系统(中国)公司上海代表处13916939681，报价：8折后3万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：20万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：1万 选用MTS理由：同1-1 |
| 1-7 | 微机控制电液伺服压力试验机 | 型号：YAW7107 主要技术参数：最大试验力：10000kN；试验力范围：（1%—100%）100kN—10000kN；试验力精确度：±1%；油缸行程：0－100mm；试验机最大空间0－1500mm；上、下压板尺寸：1000×1000mm；四柱净距（左右/前后）：1190mm×590mm；压缩时支座竖向变形测量范围：0－25mm；压缩时支座竖向变形测量分辨力：0.01mm；压缩时支座径向变形测量范围：0－12mm；压缩时支座径向变形测量分辨力：0.001mm；主机外形尺寸（宽×深×高）：5500×1900×4260；设备重量：28000kg。 试验主机的关键配置如下：承载框架、10000kN垂直加载油缸，压缩装置、调节横梁；10000kN负荷传感器各一只；主油缸活塞位移测量装置一套。 伺服液压单元：高度集成的紧凑型伺服液压单元为试验主机提供垂直压缩试验提供动力。 伺服液压单元由以下关键元件构成： 1.德国MOOG DDV型高频响伺服阀 两只，其中水平剪切试验与转角试验共用一个伺服阀。2.德国低噪音高压内啮合齿轮泵 一只； 3.ABB拖动电机 一台； 4.日本油研、美国SUN液压元件一套；5.高度集成阀块一套 ；6.可作为写字台用的紧凑结构液压单元一台；7.英国进口长寿命密封件 一套；8.美国EATON连接软管及卡套接头一套；9.高精度过滤系统一套；10.经济高效的空气冷却系统一套；11. 伺服液压单元外形尺寸：1850×885×825mm。 微机测控系统由以下部分组成：1. DCS-300全数字闭环控制系统一套；2.瑞士Sylvac数据采集系统一套；3.各种电缆线；4.WINDOWS平台下的中文试验软件包；5. 惠普商用电脑及显示器；6.打印机：惠普A4激光打印机一台。 软件要求及试验功能：能完成以下7种试验：1.抗压弹性模量试验，2.抗剪弹性模量试验，3.抗剪粘接性能试验，4.抗剪老化试验，5.摩擦系数试验，6.转角试验，7.极限抗压强度试验 备件、易损件：密封圈、滤油芯 技术文件：使用说明书及电子文档、合格证、装箱单 | 1 | 65 | 65 | 美特斯工业系统（中国）有限公司长沙办事处13707313473，报价8折后65万 济南时代试金13397518285，报价67万 上海华龙13787190663，报价60万 选择美特斯理由：美特斯是国内电液伺服试验机的领导者，在国内高校和科研院所市场占有率最高，同时美特斯拥有健全的售后服务保障和技术解决方案，以及相对合理的价格。 |
| 1-8 | 电动双梁桥式起重机 | 型号：QD20/5t-21m 主钩：20t 副钩：5t 跨度：21米 长度：46米 起吊高度：12米 | 1 | 28 | 28 | 长沙起重机厂有限公司073185555999，８折后报价：28万 长沙江南起重设备厂13974910598，８折后报价：28万 长沙重科起重15084951010，报价：35.5万 选择长沙起重机厂理由：三家报价一致，长沙起重机厂是湖南省省内最大，被省内高校认可，结构实验室普遍采用的厂家。 |
| 1-9 | 双门式加载框架 | 组合式承载框架1套:1.强框架方向跨距：4000mm；弱框架方向跨距可调：2000mm~8500mm；试验空间高度：5000mm；门式框架垂向承载力2000kN，水平向承载力500kN；柱脚与反力地基连接，配有M56*1500锚杆16件；两套门式框架通过2套连接纵梁连接，横梁高度可调整；2.竖向加载情况下应满足变形要求，同时承载框架的抗侧移能力也应满足使用要求；3.作动器承载连接板、导轨均需与系统配套，满足使用要求；4.最终设计方案与用户协商后确定。 门式承载框架1套: 1.钢结构门式框架；两立柱高6m，横梁长3m；竖向加载吨位：1000KN；2.作动器承载连接板、导轨均需与系统配套，满足使用要求。 3.加载框架的最终设计方案，与用户协商后确定。 支座墩7对:1.承受吨位及数量分别为：1000kN（2对）、500kN（2对）、250kN（2对）、100kN（1对）；2.支座墩制作成长方体形状，横、竖摆放时均可用。其中：横着摆放使用时高40cm，竖着摆放使用时高80cm。支座墩的其它尺寸须满足使用要求；3.所有支座墩应满足刚度要求：承受上述相应的荷载时，变形不超过1mm；4.可通过配置螺栓等配件将支座墩固定在地面上；5.支座墩的最终设计方案，与用户协商后确定。 | 1 | 39 | 39 | 湖南大工重机有限公司 0731-52826955，8折后报价：39万 北京富力通达科技有限公司 15802555135，报价：50万杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769：46.4万 选择大工重机理由：性能参数满足要求，报价最低,性价比最高，省内各大高校首选，厂址位于湘潭，方便运输。 |
| 1-10 | 50吨简支梁试验系统 | C型反力架50吨，型号：ZT-FC50，1、竖向承载力500kN，试验梁跨2.8m范围之内可调，反力架长3.2m，试验净空部分顶点高度2m； 2、采用自平衡概念设计，装配式钢结构，不需要反力地槽，普通混凝土地面可以承载； 3、采用Q345结构钢，含分配梁，装配用高强螺栓； 4、含加载装置及试件安装等连接用的各种型号的锚杆，锚杆材质选用优质合金钢，并进行热处理和发黑处理。5、预留与千斤顶安装向匹配的接口。 刀口铰支座，型号：ZT-D50，1、受压承载力500kN，双向旋转角度>±15°；2、标配保护装置，满足倒置安装或竖向安装时试验安全； 3、上下接触面采用双向防滑沟槽设计； 4、预留位移传感器测点接口。 滚动支座，型号：ZT-G50，1、受压承载力500kN，滚动行程﹥±40mm； 2、标配保护装置，满足倒置安装或竖向安装时试验安全； 3、上下接触面采用双向防滑沟槽设计； 4、预留位移传感器测点接口。 分离式液压千斤顶，型号：ZH-YD50，1、压力500kN，行程200mm； 2、活塞杆端预留与承压式抗剪力传感器连接接口； 3、标配安全阀，防止油压过载； 4、标配千斤顶与反力架的连接装置； 5、标配超高压快速插拔接头。 抗剪压力传感器，型号：ZS1240-Y50，1.承载力500kN；标配精密侧向力抗剪结构，抗剪承载力>200kN，可消2.除土木试验加载时侧向力的干扰输出； 3.预留与千斤顶活塞杆、万向受压球铰连接接口。 数显采集仪型号：ZI-120P，1、20+1通道，单独力传感器接口； 2、带液晶显示屏，实时显示21通道传感器数据；3、与1/4桥、半桥、全桥等多种桥路的传感器兼容；4、支持单独采集工作，也支持连接电脑配套使用；5、内置8Mb数据存储模块； 万向受压球铰型号：ZT-QY50；手动液压泵站型号：ZH-SYBX；超高压油管型号：ZH-YG70； | 1 | 9 | 9 | 上海筑邦测控科技有限公司02165988011，报价：9万 杭州邦威机电控制工程有限公司13506819769，报价：16万 烟台新天地：15305351618,报价：20万 选择上海筑邦测控理由：性能参数满足要求，报价最低,性价比最高。 |
| 1-11 | 结构试验室常用工具、器具 | 无齿钢材切割机，M型重型精密台虎钳，液压千斤顶，荷载传感器，工作台，金属工具柜，手提式交流弧焊机，轻型台钻，台钻钻头，小型角磨机，两功能电锤，多功能手枪钻，铁片工具箱，钢筋笼，磅秤，折叠平板车，手推斗车，手推板车，乙炔焊，二氧化碳钢瓶，钢丝钳 ，移动门式刚架，梅花扳手，内六角扳手，螺旋千斤顶，卸扣，吊环螺钉，吊环螺母，钢丝绳， 钢丝绳锁扣，扁平吊装带，吊装绳，手拉葫芦，手动叉车，百分表10只，百分表磁性表座10只，游标卡尺5把。 | 1 | 7.5 | 7.5 | 长沙锡建仪器设备有限公司13607439335,报价：7.5万 长沙军麟仪器设备有限公司13187051362，报价：8万 无锡建仪仪器机械有限公司13808478750，报价：8.5 选择长沙锡建仪器设备有限公司理由：同1-10。 |
| 2-1 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 主要技术参数： 1、最大钻孔直径：200mm 2、最大钻孔深度：700(使用加长标或加长芯管时可达1500mm) 3、输出转速：800-1200转/分 4、功率：10马力 重量：140kg 5、配套动力：本田发动机 6、150钻头5只 | 1 | 1.2 | 1.2 | 天津市中交路业工程仪器有限公司022-24395598，报价1.2万 成都路事达公路仪器有限公司 18628169599，报价：1.5万 重庆美视水电设备制造厂18716689835，报价：1.5万 选择天津市中交路业工程仪器有限公司理由：同1-10。 |
| 2-2 | 静载荷检测仪 | 型号：RSM-JCⅢ（A） 显示模式：真彩8.4寸液晶显示屏（背光可调）；操作方式:触摸屏操作（屏幕可锁）；存储方式:电子硬盘；存储容量:8G，≥10万根桩测试数据；无线通讯距离:≥300米；无线测控测点数量:1个；输入/输出接口:USB/串口；供电模式:交流电、内置锂电池；功率:≤20VA；工作温度:-20℃～+55℃；环境湿度:≤85%；体积:22×17×6cm；重量:2.2kg(含锂电池)；RSM-JC数控盒参数: 测试通道:4 or 8 or 16通道可选；位移量程:累计量程：-1000～1000mm;单次量程50mm；位移测试精度:0.1%FS；位移分辨率:0.02%FS；荷载量程:0～70MPa；荷载测试精度:0.25%；供电模式:内置锂电池。 | 1 | 4.5 | 4.5 | 武汉中岩科技有限公司13971675502，报价：4.5万 北京纽利德科技有限公司13611032512，报价：4.8万 北京鸿鸥成运科技有限公司1378987276，报价：5万 选择武汉中岩科技有限公司理由：同1-10。 |
| 2-3 | 70Mpa超高压油泵站及管路 | 超高压油泵站： BZ70-1-卸4-20L 额定压力：70Mpa；流量：1L/min；功率：1.5KW；储油量：20L；外形尺寸：480*325*555；净重：100Kg 管路（含结头）：4根6米，4根9米 | 1 | 1.4 | 1.4 | 武汉中岩科技有限公司13971675502，报价：1.4万 上海臣义液压设备制造有限公司13701980853，报价：1.5万 泰州市乐锋液压机械制造有限公司 86-0523-86858916：报价1.5万 选择武汉中岩科技有限公司理由：同1-10。 |
| 2-4 | 200T油压千斤顶 | 规格：QF200--20 起重量:200t 起重高度:200 最低高度:385 油缸外径:270 活塞杆直径:150 油缸直径:200 工作压力:63MPa 重量:127.4 | 2 | 0.6 | 1.2 | 武汉中岩科技有限公司13971675502，报价：0.6万 上海臣义液压设备制造有限公司13701980853：报价：0.75万 泰州市乐锋液压机械制造有限公司 86-0523-86858916，报价：1万 选择武汉中岩科技有限公司理由：同1-10。 |
| 2-5 | 砂浆贯入仪 | 型号：SJY800B 技术参数： 贯入仪贯入力：800±8N 工作冲程：20±0.1mm 数字测量尺量程：40mm±0.01mm 测钉长度：40mm 测钉直径：3.5mm 量规槽：39.5mm | 1 | 0.35 | 0.35 | 沧州兴业试验仪器有限责任公司18031700351，报价：0.35万 深圳市沃霖电子有限公司18929369616，报价：0.35万 杭州聚冠仪器有限公司0571-89002176：0.4万 选择沧州兴业试验仪器有限责任公司理由：同1-10。 |
| 2-6 | 数显式锚杆拉力计 | 型号：ZY-30 手动泵：1、最低压力：10 kgf/cm2；2、额定压力：600 kgf/cm2；3、压杆作用力（额定压力时）：53 kgf；4、贮油量：1.0 L；5、重量：9.5 kgf （不包括油箱）；6、木箱包装尺寸：690*265*210。 空心千斤顶：1、额定拉力：30 T；2、公称油压： 600 kgf/cm2；3、活塞最大行程：60 mm；4、中心孔内径：￠40 mm；5、重量：13 Kg。 配件：M6、M8、M10、M10、M12、M14、M16、M18转换接头、夹片、夹套及拉杆一套。 | 1 | 0.5 | 0.5 | 北京中煤矿山工程有限公司010-84263115，报价：0.5万 上虞市华宏净化设备厂0575-82518718，报价：0.6万 宁波海曙柯斯特化玻仪器有限公司0574-87485870，报价：0.6万。 选择北京中煤矿山工程有限公司理由：同1-10。 |
| 2-7 | 混凝土抗拔仪 | 型号：KB-150 技术参数 1. 试件尺寸： 150×150×150mm 2. 千分表： 0～1±0.001 mm 3. 外形尺寸： 589×250×150mm 4. 重量： 24Kg | 1 | 0.55 | 0.55 | 无锡建仪仪器机械有限公司13808478750，报价：0.55万 南京晓晓仪器设备有限公司025-84446568，报价：0.6万 常州锐品精密仪器有限公司 13196709926，报价：0.6万 选择无锡建仪仪器机械有限公司理由：同1-10。 |
| 2-8 | 数显原位压力机 | 型号：sl-80s 额定压力;800KN 极限压力:1000KN 最大行程:20mm 极限行程:25mm 示值相对误差:3% 上压板平面尺寸：370mmX240mm 设备总重量：104kg、其中扁式千斤顶57kg 下压板尺寸;240mmX240mm 贮油量:1.5升 扁式千斤顶主缸直径:168mm | 1 | 1.2 | 1.2 | 北京中科路建仪器设备有限公司 18911711600，报价：1.2万 北京鸿鸥成运科技有限公司 13466545729，报价：1.5万 献县连峰试验仪器厂 13930721536，报价：1.2万 选择北京中科路建仪器设备有限公司理由：同1-10。 |
| 2-9 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 型号：SSWY-810 技术指标：环境温度：0-50℃；相对湿度：≤85%；电源电压：AC220V±10%/50Hz；消耗功率：≤9W 产品特点：可测定混凝土、砂石子，外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量；氯离子浓度测量范围：1.0×10-1~5. 0×10-5mol/L; 3分钟快速测定试样中氯离子浓度及试样中每克的含量；可打印测量的结果值；可以测量固体试样；标定液浓度和试样重量可手动输入；测量精度为量程范围的0.5%;显示分辨率为0.000001mol/L。 | 1 | 1 | 1 | 北京恒奥德仪器仪表有限公司15811023934，报价：1万 北京京晶科技有限公司010-51663486，报价：1.2万 苏州奇乐电子科技有限公司0512-57620296，报价1.2万 选择北京恒奥德仪器仪表有限公司理由：同1-10。 |
| 2-10 | 动态信号测试分析系统 | 型号：DH5927N 1.1台机箱电源:8个2通道插槽，含双路嵌入式工控机和32G电子硬盘、Linux操作系统、控制卡、以太网口、工作电源 220VAC/12VDC 2.4个2通道采集卡：输入方式DC、AC、GND、IEPE(ICP),最高采样频率256kHz, 每通道独立的24位A/D,进口接插件 3.8个DH3810-1应变适调器：以电桥方式为基础的传感器输出信号的适调,进口接插件,自动平衡,桥路方式程控切换,进口接插件 4.8个DH610伺服式速度传感器：分四档：小速度、中速度、大速度和加速度，大速度档灵敏度约0.5V/m/s，频响0.1～100Hz，小速度档灵敏度约15V/m/s，工作温度-20 ～60摄氏度，分辨率达10-8m/s,适用于环境的低频微振测量 5.DH610信号连接线：2根50米，4根30米，4根20米，8根10米。 6.包含应变片100片和配套连接导线。 7.应包括实验要求必备的其他配件。 8.外形尺寸：236mm（宽）×133mm（高）×317mm（深）（十六通道）。 | 1 | 9.8 | 9.8 | 江苏东华测试技术股份有限公司 13605261995，报价：9.8万 秦皇岛协力科技15033530788，报价：10万 北京东方振动和噪声技术研究所010-62989889，报价：15万 选择江苏东华测试技术股份有限公司理由：东华测试是国内领先的结构力学性能测试系统供应商，凭借其先进的测试技术和一流的专业服务，该动态信号测试系统被国内大多数高校和科研机构采用。 |
| 2-11 | 动态信号测试分析系统软件 | 该动态信号测试分析系统软件应包含1套控制软件、1套基本分析软件和1套东华测试DHMA模态分析软件V2.6。 1.控制软件：能实现参数设置、功能控制、数据管理、报告输出 2.基本分析软件：FFT分析、功率谱（功率谱密度PSD）分析、频响函数FRF分析、相关分析、概率密度与分布、倒频谱、长数据连续记录及回放分析 3.东华测试DHMA模态分析软件V2.6：频响函数法（含MIMO）、环境激励法模态分析，含随机子空间法SSI、特征系统实现算法ERA、增强频域分解法EFDD、频域多参考点复指数法PolyLSCF等识别方法 4.系统软件应经过永久认证，且能免费升级。 | 1 | 5.2 | 5.2 | 江苏东华测试技术股份有限公司 13605261995，报价：5.2万 秦皇岛协力科技15033530788，报价：6万 北京东方振动和噪声技术研究所010-62989889，报价：8万 选择江苏东华测试技术股份有限公司理由：同2-10 |
| 2-12 | 静态应变测试系统 | 型号：DH3816N 技术指标 1、测量点数：每台数据采样箱最多可测60点，每台计算机可控制无限多台数据采样箱； 2、适用应变计电阻值： （1）三线制1/4桥电阻范围：120Ω或350Ω（订货时确定一种）； （2）半桥、全桥电阻范围：60Ω～20000Ω任意设定。 3、连续采样速率：1Hz； 4、应变片灵敏度系数：1.0～3.0自动修正； 5、供桥电压：2V（DC）； 6、测量应变范围：±20000με； 7、最高分辨率：1με； 8、系统示值误差：不大于0.5％±3με； 9、零漂：不大于4με/4h； 10、自动平衡范围：±15000με（应变计阻值的±1.5%）； 11、长导线电阻修正范围 ：0.0～100（Ω）； 12、通讯接口：100Mbps以太网接口； | 1 | 3 | 3 | 江苏东华测试技术股份有限公司 13605261995，报价：3万 秦皇岛协力科技15033530788，报价：3.5万 北京东方振动和噪声技术研究所010-62989889，报价：5万 选择江苏东华测试技术股份有限公司理由：同2-10 |
| 2-13 | 学生实验用静态应变仪 | 型号：DH3818 技术指标：1、 测量点数:20点（用户自选）;2 、适用应变片电阻值:50～10000Ω任意设定;3 、应变片灵敏度系数:1.0～3.0自动修正;4 、供桥电压:2V(DC);5 、测量应变范围:±19999με;6 、最高分辨率:1με; 7 、系统不确定度:不大于0.5％±3με;8、 零漂:不大于4με/2h;9 、自动平衡范围:±15000με(应变计阻值的±1.5%);10 、长导线电阻修正范围:0.0～100Ω;11 、电源:220V±10％ 50Hz±2％;12 、电磁兼容试验符合A类指标； | 2 | 0.5 | 1 | 江苏东华测试技术股份有限公司 13605261995，报价：0.5万 秦皇岛协力科技15033530788，报价：0.6万 北京东方振动和噪声技术研究所010-62989889，报价：0.75万 选择江苏东华测试技术股份有限公司理由：同2-10 |
| 3-1 | 古建模型 | 歇山、悬山、圆亭、六角亭、方亭五种组成1套，每种尺寸：530*330*300，材质为木质。 | 1 | 2.4 | 2.4 | 长沙儒林教学仪器有限公司 073185156099，报价：2.4万 湖南精武模型展示有限公司0731-84690818，报价：2.5万 河北大宾美术用品有限公司03123930010，报价：2.5万 选择长沙儒林教学仪器有限公司理由：报价最低,本地厂商方便维护。 |
| 3-2 | 景观模型 | 配筋模型：钢筋混凝土梁配筋，外伸板配筋，T梁的钢筋的布置，外伸梁的配筋，钢筋混凝土板的配筋，简支板板端的负弯矩和构造配筋，现浇楼盖配筋，现浇无梁楼盖配筋，现浇框架抗震梁构造及配筋，钢筋混凝土牛腿柱配筋，变截面悬臂梁配筋，连续梁钢筋布置，主梁支座外受力钢筋布置，悬臂板的配筋，转角处钢筋混凝土构造柱配筋，板式楼梯配筋，预制柱下条形基础配筋，设置基础梁的双柱独立基础，梁腰开洞的构造措施。 桥梁模型：南京长江大桥，赵州桥，虎门大桥（连续钢构桥），广州新光大桥（拱桥），南海九江大桥（斜拉桥），美国旧金山金门大桥。 材料说明：配筋模型采用钢丝和有机玻璃，桥梁模型采用有机玻璃。 | 1 | 3.3 | 3.3 | 长沙儒林教学仪器有限公司 073185156099，报价：3.3万 湖南精武模型展示有限公司0731-84690818，报价：3.5万 河北大宾美术用品有限公司03123930010，报价4万 选择长沙儒林教学仪器有限公司理由：同3-1 |
| 3-3 | 模型制作机 | 型号：华晨激光/HC-0906 最大刻线深度：25（mm），最大线割速度：100（mm/s），适用材质：有机玻璃等绝大多数非金属，切割精度0.10mm。 台面采用前后开窗设计，1.22*2.44的板材无须开料，自由伸缩,80W稳定激光器系统可每天24小时不间断使用,★技术支持及售后服务：公司提供免费技术支持，包括设备操作上的学习以及一些日常故障的排除方法。 ① 免费提供控制软件升级，主板升级，及有关功能的增强升级。 ②免费送货上门已及设备安装调试，无偿提供产品在保修期内出现故障所需的配件。机器免费保修一年，终身保用。镜片、激光管免费保用三个月人为损坏除外。 ③24小时提供电话技术支持以及技术人员上门排除机器故障。 | 1 | 2.8 | 2.8 | 深圳华晨激光设备有限公司15989378454，报价：2.8万 广州华之尊光电科技有限公司020-87580799，报价：3万 湖南精武模型展示有限公司0731-84169690，报价：3万 选择深圳华晨激光设备有限公司理由：性能参数满足要求，报价最低,性价比最高。 |
| 3-4 | 草坪修剪机 | 型号 AM2053 发 动 机 1200W220V50Hz电动机、工作转速4000转/分。 | 2 | 0.3 | 0.6 | 北京新绿美园林机械有限公司010-67953988，报价：0.3万 浙江永康创锐园林机械厂13064641899，报价：0.4万 义乌正圆盆景工具厂057985647703，报价：0.4万 选择北京新绿美园林机械有限公司理由：性能参数满足要求，报价最低,性价比最高。 |
| 3-5 | 双刃绿篱机 | 产品型号: CR-600，详细说明: 发动机型号：1E32F，发动机形式：风冷单缸二冲程，发动机功率：0.7kw/7000rpm，发动机排量：22.5CC，耗油量：0.38L/H，化油器形式：膜片式，油箱容积：600ml，刀片形式：锰钢刀片，传动方式：自动离心离合，刀片间隙可调整，整机净重：5.6kg，包装尺寸：1100*260*220mm | 2 | 0.2 | 0.4 | 浙江永康创锐园林机械厂13064641899，报价：0.2万 北京新绿美园林机械有限公司010-67953988，报价：0.25万 义乌正圆盆景工具厂057985647703，报价：0.25万 选择浙江永康创锐园林机械厂理由：性能参数满足要求，报价最低,性价比最高。 |
| 3-6 | 插花工具 | 圣德保罗SD--312，园林工具套装，工具箱内含修枝剪、草坪剪、花锯、花铲、尖嘴铲、园林叉、大耙、小耙、整枝锯、美工刀10件装，工具材质为铬钒钢，工具箱塑料材质。 | 30 | 0.02 | 0.6 | 义乌正圆盆景工具厂057985647703，报价：0.02万 河北大宾美术用品有限公司03123930010，报价：0.03万 湖南精武模型展示有限公司0731-84690818，报价：0.03万 选择义乌正圆盆景工具厂理由：性能参数满足要求，报价最低。 |
| 3-7 | 插花展台 | 定做（见附件：插花展台制作要求） | 1 | 2 | 2 | 定做，按制作要求向本地木工询价后定价。 |
| 3-8 | 盆景制作工具 | 义乌正圆盆景工具厂 BTS-1盆景工具套装：210MM斜口钳（叉枝剪），210MM球节钳，200MM断丝钳，180MM切根钳，270MM开枝钳，420MM折叠锯，193MM嫁接刀，205MM枝剪，180MM芽剪，翻盆刀，棕刷，植物愈合剂，盆景工具磨石，盆景造型铝线 ，盆景工具箱。 | 30 | 0.05 | 1.5 | 义乌正圆盆景工具厂057985647703，报价：0.05万 河北大宾美术用品有限公司03123930010，报价：0.06万 湖南精武模型展示有限公司0731-84690818，报价0.06万 选择义乌正圆盆景工具厂理由：性能参数满足要求，报价最低。 |
| 合 计 |  |  | 95 |  | 480 |  |

- （二）环境改造

在我校近年来已实施实验室环境改造项目的基础上，结合项目建设实际，参照本地区目前市场价格，特制订以下环境改造明细表：

| 实验分室名称 | 改造内容 | 计算标准 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程结构分室 | 水电改造 | 该分室面积1000平方米，按本地水电改造市场价30元/m2计算，30×1000=30000元=3万元 | 3 | 1 | 3 | 6 |
|  | 实验台桌 | 1000元/m2,按20m2计算，1000×20=20000元=2万元 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 文化建设 | 门牌80元/个、制度牌和操作规程100元/块、橱窗2000/个，80×5+100×16+2000×4=10000元=1万元 | 1 | 1 | 1 |  |
| 工程检测分室 | 水电改造 | 该分室面积200平方米，按本地水电改造市场价30元/m2计算，30×200=6000元=0.6万元 | 0.6 | 1 | 0.6 | 7 |
|  | 实验台桌 | 1000元/m2,按20m2计算，1000×20=20000元=2万元 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 空调 | 格力立式冷暖空调5匹，按市场价1.1万元每台计算 | 1.1 | 4 | 4.4 |  |
| 工程技术分室 | 水电改造 | 该分室面积200平方米，按本地水电改造市场价30元/m2计算，30×200=6000元=0.6万元 | 0.6 | 1 | 0.6 | 7 |
|  | 实验台桌 | 1000元/m2,按20m2计算，1000×20=20000元=2万元 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | 空调 | 格力立式冷暖空调5匹，按市场价1.1万元每台计算 | 1.1 | 4 | 4.4 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 20 |

- 三、项目资金管理措施与预期绩效

- （一）项目资金管理措施

1、学校成立中央财政支持地方高校发展专项资金项目管理领导小组和工作机构，严格按照《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》和《吉首大学中央财政支持地方高校发展专项资金项目实施暂行管理办法》文件要求管理。

2、严格按照国库集中支付管理要求，实行专款专用，实行专项管理的原则。

3、建立规范的财务管理制度，严格实行收、支两条线，保证项目资金专款专用、落到实处。

4、学校对项目实施实行项目管理责任制。业务主管部门负责专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据学校通过的项目建设总体规划和项目实施方案，具体组织项目实施。

5、学校财务、监察部门要按照财务、预算管理制度、审计条例对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。各职能部门对专项资金严格按照批复项目及预算执行，专款专用，专项管理，不得用于与项目无关的其他支出。

6、学校对项目实行追踪问效制度，即对专项资金的使用和管理情况进行跟踪检查，对专项资金项目目标效益进行评价，将评价结果作为确定以后年度专项和预算的重要依据。

7、 学校监察、审计、财务部门应充分发挥监督职能，加强对专项资金使用检查和审计。项目实施结束，审计部门对专项资金执行情况要进行审计并出具审计报告。

8、 对在专项申报中有弄虚作假行为、擅自改变专项资金用途或截留、挪用、挤占专项资金的行为，学校将按有关规定核减当年或下年项目经费预算。情节严重者，将按相关法律法规追究法律责任。

（二）预期绩效

1、教学效益

实验室建成后，将有利于实现学校“十二五”规划的落实，有利于进一步凝练教师学科方向，为培养“双师型”队伍创造条件。能满足土木工程、园林、城乡规划、人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、环境艺术设计、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化等8个专业2000余名学生的实验课程开设的需要，开设9门实验课程共82个项目，进一步体现实验教学的层次性和对学生实践能力培养质量的不断提高。预计年教学工作量可达75000人时数，同时还将承担大量的毕业论文（设计）工作，使更多学生受益。实验室建成后，利用实验室资源，可进一步优化实践教学体系结构，扩充实验项目（实验项目数由11个增加到82个），促进学生自主创新训练，确保实验（实训）项目100%开出率，使受训学生专业技能和综合素质有较大幅度提高。

2、社会效益

武陵山片区城镇化建设是国家率先启动武陵山片区扶贫攻坚战略的重点工作，大量基础设施建设项目，从项目规划、工程设计、工程施工、工程监控到工程竣工验收等过程，都需要以工程结构实验室为支撑。实验室的建成，可使有关教师能够根据实验室条件开展科学研究和技术服务，直接服务于地方经济建设，成为培养武陵山片区的土木建筑类应用型人才的实验实训平台，进一步发挥我校在人才培养、科学研究和社会服务方面的综合功能作用，为提高我校办学规模、办学效益打下良好的基础。