全自动三维数码显微镜论证报告

(单价20万元以上设备)

一、拟建项目：全自动三维数码显微镜

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：奥林巴斯

规格型号：DSX1000

数量：1台

参考价格：49.8万元

（二）设备的先进性和适用性

1. 设备的主要技术参数

（1）设备采用远心光学系统，电动变焦比不小于10，全电动操控模式，带有操控手柄，可对设备所有功能进行全电动操控。

（2）主机带有可倾斜支架，左右各倾斜角度90度，可多角度观察样品表面。

（3）配备四组光学物镜，放大倍数及分辨率：

5倍，放大倍数范围70X-700X，数值孔径NA：0.15，工作距离WD：12mm

10倍，放大倍数范围140-1400X，数值孔径NA：0.25，工作距离WD：6.5mm

20倍，放大倍数范围280X-2800X，数值孔径NA：0.4，工作距离WD：3mm

50倍，放大倍数范围700X-7000X，数值孔径NA：0.75，工作距离WD：1mm

（4）内置标准照明模式：明场和暗场独立分开的两个LED光源，且可以从上、下、左、右四个不同的方向将光线照射到样品上来进行观察。

（5）镜头切换：

设备可同时安装不小于两颗镜头，热插拔切换方式，自动识别及匹配镜头标尺，无需关闭软件或插拔数据线。

（6）包括至少五种观察方式：明场、暗场、偏光、明场+暗场、偏斜照明，所有观察方式可通过软件一键式电动切换。

（7）具有宏观地图功能：观察位置被显示在宏观地图上，并可以通过宏观地图移动视场。

（8）图像采集系统：3COMS摄像系统，靶面尺寸：1/1.2英寸，总像素：4800*3600万，珀耳帖冷却，帧速率：60 fps。

（9）聚焦部分：电动聚焦方式，变倍头聚焦行程：100 mm，最大样品高度：145mm。

（10）电动载物台，XY方向移动行程：100×100mm，可360度旋转，承重不小于5kg。

软件部分：

（1）图像采集模块：可获得2D和3D表面形貌，可实现2D和3D图像自动拼接。

（2）测量模块：可实现2D和3D实时尺寸测量，功能应包括：几何测量，轮廓测量，高度测量，面积和体积测量，线、面粗糙度测量。

（3）设备应具有准确性和重复性保证。

准确性：测量值3%以内，重复性：±2%（3σn-1）

（4）设备应配有不小于23寸高清彩色液晶显示器，像素数不小于：1920 (H) ×1080 (V)

（5）电脑工作站：不小于16G内存，不小于1T物理硬盘，Win10以上操作系统。

2. 设备的先进性

本设备的先进性主要体现在以下几个方面：

（1）从宏观到微观有多种应对方案

同类型设备要完成某项检验，需要同时用到高倍显微镜和低倍显微镜。在显微镜之间转移样品不仅耗费时间，并且需要许多的设置调整。本设备只需要一套系统即可完成粗检和微米级分析。传统检验必须使镜头和样品间保持安全距离，从而避免损坏样品，该设备可以提供多功能、大景深、高分辨率，长工作距离的多种类物镜，兼具高分辨率和长工作距离，能够分析大型、不规则的样品，如汽车和机械零部件，同时可以将样品的碰撞几率降到最小。而这些样品在过去仅仅使用一台光学显微镜很难满足检测的要求。

（2）一键式多种观察方法切换

传统系统可能只提供一种或两种观察方法，这样能在样品中得到的信息就很有限。DSX1000 显微镜提供多种观察方法，可以从中选择最适合的观察方法。在明场（BF）、偏斜（OBQ）、暗场（DF）、MIX（BF + DF）、简易偏光（PO）、微分干涉（DIC）六种观察方式间轻松切换，并同时实现对比度增强效果，几乎能够应对任何显微镜检测任务。载物台可旋转 90 度，可以灵活选择以何种角度观察样品。在显微镜倾斜时或载物台旋转时，同心光学设计能够始终保持良好的视野，这种灵活性将老师和学生从单一的正上方观察样品的痛苦中解放出来，帮助发现难以看见的缺陷。

（3）精度有保证，操作更便捷

全套物镜系列共包含 17 种物镜，包括超长工作距离和高数值孔径的丰富选择，可在各种放大倍率下获得丰富的图像。多功能操控手柄助力快速完成工作。例如，只需点击按钮就可以轻松捕获 2D 或 3D 图像，或者移动 XYZ 载物台。DSX1000能够轻松、快速地在宏观到微观的范围内改变放大倍率，同时尽量减少丢失目标的几率。使用滑动式鼻轮快速改变放大倍率，快速切换镜头附件，快速电动光学变焦，同时使用旋钮即可调整光照方向。系统不仅支持线宽、表面积、角度和直径等2D特性的测量，还支持高度、体积、横截面积和其他3D特性的测量。

3. 设备的应用范围

（1）在微米级别，用于材料加工表面轮廓与形状的全面三维表征测试与分析，是开展微观观测和测量的重要设备，不用对样品做任何处理，就可以直接观察；并结合大景深镜头进行观察、测量一体化，如精确了解所加工的微结构表面状况，检测和分析缺陷部位，金相组织分析，颗粒粉末观测等。

（2）可获得被观测样品的微观二维形貌图像、微观三维形貌图像、微观三维轮廓与地形图像。

（3）可测量线宽、面积、体积、台阶、线与面粗糙度和平面几何参数等测量数据。

（4）其应用领域包括MEMS（微电子机械系统）、半导体、太阳能、晶体、玻璃、液晶，金属材料、陶瓷、化学材料。

三、我校采购本设备的必要性

（一）该设备可以为本科教学、开放实验、社会服务等方面提供什么样的支持？

我校本科以及研究生教学中暂无对微电子器件、微结构形貌、零件表面裂纹与损伤的三维检测设备，此次采购将提供良好的平台供广大师生进行相关教学和科研工作，适用于本校理工科各专业本科生和研究生的实践教学，有助于机械电子工程、机械设计制造及其自动化等专业本科生实验实践课程的开展。购置该仪器后，湖南西部及四省边区各地单位、政府部门或者企业，都将从设备共享中获益，具有很好的社会服务能力。

（二）我校是否有稳定的学科团队、稳定的学科方向使用该设备？

我校于2015年组建了校级科研平台——农矿机械装备研发中心，2016年建立了省级力学与工程虚拟仿真平台，具有稳定的学科团队。该设备主要用于机械学科团队机械电子工程实验室实践教学、相关科研、学科竞赛及校企合作等方面，拥有稳定的学科团队使用该设备。

（三）该设备能否通过与其他高校共享解决等，如果是进口设备说明不能采用同类国产设备的原因。

吉首大学地处湘西少数民族地区，与长株潭等其他地域高校距离较远，交通运输上会造成不必要的金钱浪费与能源消耗。吉首大学是武陵山片区唯一的一首综合性大学，周边暂无高校拥有此套设备，无法实现就近原则共享。目前，奥林巴斯显微镜被全国众多高校广泛使用，设备性能稳定，精度可靠，售后有保障，而同类型国产设备无法在精度上达到该设备的水平，无法满足先进制造和检测的需求，因此，有必要购置该进口的奥林巴斯全自动三维数码显微镜。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

1．设备年使用机时

（注：含设备总使用机时，本科教学、开放实验、对外服务、科学研究各占多少机时等）

该设备投产后预计年使用机时为1500机时，其中本科演示实验约占300机时，本科学生开放实验约占500机时，对外服务约占200机时，研究生、老师科学研究约占500机时。

2．设备投入使用后可以产生效益

（注：教学效益，学科、专业建设方面的效益，社会效益等）

该设备可广泛的用于实验教学、实践能力培养以及科学研究，有助于提高机械工程学科竞争能力，促进省级重点专业的进一步发展。开设的实验项目能满足我院机械设计制造和机械电子工程专业的实验及教学需要，也能满足我校理工科各专业材料微观检测和高精度测量实验教学内容的拓展的需要，还能满足实验教学学分制改革的需要和实验室开放的需要。该设备及其相关实验、科研项目的开展可以加深学生对机械电子工程基本理论的理解，培养学生的实验技能和动手能力，培养学生运用所学的理论知识独立分析问题和解决问题的能力，还可以使学生了解机械电子工程学的发展前沿以及当前发展的高新技术，扩展学生的视野和充分调动学生的学习兴趣，也可以充分发挥学生的主观能动性和创造性，促进人才培养，为学校及国家培养先进制造技术和机械电子前沿领域人才，可带来直接的人才效益以及社会效益。

该设备可为本科生和研究生开展以下实验课程：

a）金属微观形貌检测实验；

b）材料表面缺陷检测实验；

c）零件形位精度测量实验

d）表面粗糙度测量实验。

该设备在科研方面可以完成下列研究：、

a）集成电路碎片确定失效原因

b）金属材料表面微观结构检测；

c）拉伸、压缩等精密试样的缺陷检测。

d）汽车表面异物污染源检测

e）多层电容表面的缺陷检验和外形尺寸测量

（二）投资风险分析

（注：说明有无投资风险，有哪些潜在的因素会影响到该设备投资效益的发挥等）

本项目预采购的全自动三维数码显微镜，能够为小型精密装备的高精度动态测试研究提供实验仪器，为振动俘能装置创新设计与优化提供支持，能很好地推动我校精密检测测试相关学科创新发展，可以为仪器、机械、机电、材料等方向本科生开展实验和研究提供先进平台，也可为相关专业本科生毕业设计提供平台。因此，从科学研究、本科生培养和能力训练等多方面，该系统均可发挥其良好效用。

本项目前期调研充分，类似产品已有试用，满足我方技术需求。该设备属于国际领先产品，品牌口碑良好，设备价格合适。设备安排机械电子工程实验室专门管理人员负责管理和维护，因此，不存在技术、资金和管理等风险。

五、保障措施

（一）人员配备

该设备有专门的实验室管理人员负责管理，主要用于我校机械学科团队精密机械制造和检测等相关方向的实验教学、科研、学科竞赛、校企合作等方面。机械学科团队老师及实验室老师都具备丰富的工程实践工作经验，非常熟悉实验设备的运行管理和维护。设备使用过程实行严格的监测，设备运行的异常情况进行详细的登记。

（二）配套条件

该设备可置于新建的工科实训大楼，设备所需的水、电、气等工作条件均能满足，无其他环境要求。

（三） 运行经费

该显微镜使用的光源为长寿命LED冷光源，消耗极小，基本不需更换。后续的运行和维护费用可从吉首大学物理与机电工程学院实验室运行经费中支出。

（四）管理措施

该设备配备专用的使用流程和指南，正常使用或借用时可查询设备参数、功能、工况、存放地点、保管人、联系人等相关信息，使用过程需对设备的使用和运行情况进行登记。

六、设备校内共享方案

该设备保管单位为物理与机电工程学院，除了本院师生使用外可供其他院校师生借用，设备的使用流程和指南及设备参数、功能、工况、存放地点、保管人、联系人等相关信息将置于实验室与设备管理中心平台上，师生如需借用可通过实验室与设备管理中心平台进行设备相关信息的了解和借用。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓 科 | 物理学 | 教 授 |  |
| 2 | 毕仁贵 | 机械工程 | 副教授 |  |
| 3 | 丁冰晓 | 机械工程 | 讲 师 |  |
| 4 | 曾 钦 | 机械工程 | 讲 师 |  |
| 5 | 刘 洋 | 机械工程 | 讲 师 |  |
| 6 | 肖 雄 | 机械工程 | 讲 师 |  |
| 7 | 周佳华 | 机械工程 | 助 教 |  |
| 8 | 吴启舟 | 动力工程 | 助 教 |  |
| 9 | 杨代云 | 机械工程 | 助 教 |  |

八、学院审核意见

全自动三维数码显微镜广泛应用于微电子机械系统、半导体、太阳能、晶体、玻璃、液晶，金属材料、陶瓷、化学材料的检测。该设备是我院开展机械设计制造和其自动化和机械电子工程以及其他相关工科专业本科实践教学的重要一环，同时该设备也是机械电子工程实验室的重要实验教学和科研基础工具。

物理与机电工程学院（盖章）

2021年 3月 3日

九、学校主管部门审核意见

同意购置

吉首大学实验室与设备管理中心（盖章）

2021年 03月 03 日

十、主管校领导审核意见

同意购置

2021年 03月 03 日