实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线论证报告

(单价20万元以上设备)

一、拟建项目：实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线

二、设备简介

（一）设备基本信息

生产厂家：上海宇砚机械设备有限公司

规格型号：Y—GZ—30

参考价格：60万

（二）设备的先进性和适用性

1、设备的主要技术参数

果汁饮料茶饮料复合型设备

1.1设备要求为复合式制汁法整线操作。

1.2设备包括原果前处理系统、浸提酶解超滤分离系统、调配均汁脱气系统、杀菌罐装系统等工序。

1.3前处理设备主要技术参数：

（1）清洗设备

处理能力：50~500kg/h；

总功率：1.3KW，380V/50Hz；

该设备主要由水槽、防沉分离网、强力气泡装置、冲洗循环过滤装置和电器箱等组成；

设有冲洗水过滤装置，有效地排除杂物，并设有杂物排放口；

设有独特的冲洗扇形喷头，喷洒角度可任意调节，确保喷淋冲洗一致，喷头可方便拆卸清洗；

采用强力气泡装置，有效地将物料剧烈翻滚搅动柔性摩擦；

设有防沉分离网，有效地将清洗的杂物分层沉淀，并设有杂物及清洗水排放口；

进出料由人工控制；

具有清洗效率高、运行稳定、维修率低等特点；

除气泵外，其它均为SUS304不锈钢制作；

可与其它线公用；可选择人工清洗

（2）喷雾护色

护色剂桶一式，护色剂出料泵一式；

高压喷射系统将护色液喷射到破碎机料斗内。

设备采取联动控制，达到无损运行状态。

（3）破碎机

主要技术参数：

1. 接触物料材质：304不锈钢

2. 果汁处理量：0.1-0.5吨/小时

3. 螺旋直径：φ87.5毫米

4. 螺旋转速：400转/分

5. 过滤网孔径：0.3-0.5毫米

6. 电机功率：1.5千瓦nb m

7. 设备重量：约200公斤

（4）榨汁机

处理能力：50-100kg/h；

装机总容量：1.5KW；

转速：860r/min；

进料设有螺旋推进进料；

网孔直径：φ0.6-φ1.2mm；

设有暂存罐、输送泵，输送泵自动液位检测；该设备除传动部分外其它均为SUS304不锈钢卫生级制作；

榨汁、暂存、输送泵为一体

（5）恒流配置系统

1.容量20L。

2.恒流电机120w；

3.输送流量速度可控；

4.不锈钢304材质制作。

5.构造方式：快开式构造。

设备配有管道排净装置

2、浸提酶解超滤分离系统

（1）恒压酶解萃取装置

1.容量30L 夹套加热，避免物料在管路内有残余。

2.视镜带刮板,夹套式加热，超温保护功能，具有良好的热交换效率；

3.智能PID控制既保证了温控的快速性又实现了节能。测量范围：0～100℃；

4.不锈钢304材质制作。

5.控制内容：温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行自动整定设定。

6.SUS304不锈钢材质，内外焊缝抛光300目，罐身2B不锈钢板材料，

7.结构为半开式，锥底，平顶，带搅拌电机，附温度显示、清洗喷头、取样阀等

有独立的恒压护色保护装置

设备配有管道排净装置5、外形尺寸:1200×1100×840

（2）抽滤机

处理能力：50-100kg/h；

电机功率：1.5KW

粗滤转鼓直径：φ300mm；

粗滤转鼓高度：160mm；

粗滤转鼓工作容积：5L；

粗滤装料限量：10kg；

粗滤转速：2500r/min；

粗滤分离因数：1020；

粗滤过滤精度：100#或120#；

（3）低位罐

1.球型构造

2.有独立的液位检测装置

3.有未料排净功能

4.SUS304不锈钢材质

（4）物料储罐

设备主体采用 06Cr19Ni10（即美标 304 材质）不锈钢材质制作，槽体配备液位计，设备有效容积为 30L，带有可移动盖子，外部焊缝抛光 300 目，采取联动控制，达到无损运行。

（5）超清过滤机

水质参数：进液浊度＜10FTU，出料浊度＜3FTU；

工作环境参数

①工作温度：5-60℃（特殊温度可定做）；

②工作压力：≤0.6MPa；

③进液压：≥0.04MPa；
④反冲洗进水水压：≥0.15 MPa；
⑤进出口压差：0.1-0.15MPa。

运行参数

①工作方式：压力式；
②运行方式：水流自上而下；
③工作速度：50-100kg/h；
④运行周期：20-30h；

⑤反洗方式：水洗，或气水结合反洗；
⑥反洗耗水：1-3%；
⑦反洗强度：4-15L/s•m2 ；
⑧反洗历时：5-10min；

（6）自动低位收集输送装置

1.材质：不锈钢304制作

2.在线检测，触摸屏信号检测反馈

3.自动控制液位并实现输送

4.低液位自动保护声光报警

3、调配均汁脱气系统

（1） 配料乳化机组

主要用于果汁的配料和均质、乳化处理；

处理能力：30L/h；

配用总功率：6KW；

配料罐：容积30L，三层启开式，电加热，配有PID控制系统；

设有配料罐、输送泵等组成；

输送泵流量可调节设定；

与物料接触部分为SUS304不锈钢卫生级；

电器控制采用触摸屏微电脑在线控制系统。

（2）真空脱气机

1.可大大缩短供热或冷却系统初次注水后的排气时间，极有利于系统的初次调试运行。

2.脱除系统中的气体，防止气阻，保证系统正常运行期间稳定可靠。

3.消除水泵气蚀，降低系统运行噪音。

4.由于脱除了水中的氧气，将降低系统的有氧腐蚀，延长设备使用时间。

5.由于脱除了水中的气体，换热器表面上不会附有气体气泡，提高了供热效率。

6.脱气机工作时间和周期可根据需要调节。

7.设备安装方便，全自动运行，安全可靠，易于维修保养

8.设备控制系统为触摸屏PLC集中控制系统

（3）高位罐

容积：30L；

设有流量调节阀门

自动低低液位报警

物料进出口：φ25.4mm（快装式）；

该罐为单层启开式容积罐；

该罐为全SUS304不锈钢卫生级制作；

（4）高压均质机

1.采用柱塞水平运动结构，与柱塞垂直（上下）运动的实验机相比，其柱塞处可喷淋冷却水，从而延长柱塞密封圈的寿命。

2.物料泄露后不会进入邮箱，不会污染外部工作环境；

3.传动箱部分的润滑油能够使连杆、十字头等得到有效的润滑，再没有传统型设备每次开机前均需加润滑脂的麻烦工作；

4.立方体形的整形，不锈钢外罩，美观并且操作方便。

5.工作时只需1升料就能够做实验。

6.粉碎粒度好，Φ0.01-2微米。（选压恰当）

7.压力稳定，压力表指针摆幅在1Mpa内，即P摆≦1Mpa。单向阀采用蝶形锥阀面接触，砂子打磨，无内漏，压力稳，流量足。

8.噪声低，本机传动齿轮安装在曲臂上，大流量高压力采用双出轴电机，对称传动，弯矩小，平衡度好；轴瓦采用特种合金材料，越跑越硬，永久不换，传动声低于电机声。

9.密封可靠，不漏浆。柱塞密封，采用第四代方形自位密封圈，耐磨高效，耐高温达150℃；压盖采用径向密封，优点随压力升高而密封效果增大。

4、均汁杀菌模块

（1）UHT超高温杀菌机

1. 设备占地仅2-3平方米，自带双锅炉系统，不需要外接蒸汽发生器或蒸汽锅炉等设施。

2. 冷却水耗量450L／H

3. 额定产能 : 5～30L/H (根据型号不同，杀菌处理量不同)，最小样品处理量为3L，可根据客户要求定制生产。

4. 杀菌温度最高可达145℃，可根据实际需要调节，实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确，杀菌显示控温精度±0.5℃，出口温度可调。

5. 增持杀菌时间 3S，5S，10S，并可根据实际需要调整和定制

6. 最高压力16bar

7.  备SIP功能和在线CIP功能

8.  设计功率 12KW

9.  整机框架采用优质SUS304不锈钢制作，物料接触部分管件用SUS316不锈钢制作。

10. 整机配置进口过压卸压阀/进口背压减压隔膜阀/背压控制隔膜阀及三通转向阀。

11. 管式预热器1套，加热器1套，冷却器1套

13. 套管材质：SUS304L

14. 内置两台过热水发生器

15. 内置超高温循环热水泵。

16. 选配实验室无菌灌装机（Y-GZ)：系统内装有3升容量夹套缓冲罐，配备单头充填阀。系统内配有SIP组件，可以满足无菌灌装充填时SIP使用

17. 通过颗粒：最大0.8mm

18. 电源：3相 380V

19. 主机尺寸1200mmX800mmX1800mm(长宽高）

电器控制采用触摸屏微电脑在线控制系统。

（2）无菌灌装机

1.洁净等级：100万级≥0.5μm（美联邦209E）；

容器：适用各种瓶型；

噪音：≤65db(A)；

振动半峰值：≤3μm或≤4μm；

照度：≥300Lx；

电源：AC单相220V/50Hz；

2.采用超洁净空气过滤，对工作室内部空气完全过滤并可在工作室内置臭氧和紫外线杀菌灯，对工作室内全面杀菌；

3.配脚踏式灌装控制器和内置储浆出料阀门联动；

4.内设3L夹套保温缓冲罐，配备单头充填阀，阀口灌装部位臭氧保护；果肉饮料与果酒灌装共用；

5、辅机配套单元

（1）CIP一体式清洗机

罐容积：50L；

操作温度：60-80℃；

清洗次序：清水→碱液→清水→酸液→清水；

物料名称：2%硝酸液，2%苛性碱液，清水；

清洗时间：120min/次；

离心泵：流量3m3/h，扬程20m，功率0.55KW；

电加热功率：9KW；

配有移动推车及卫生级塑料软管；

（2）物料泵

主体采用 06Cr19Ni10 不锈钢材质制作，流量为 1T/H，设备扬程为：20M，设备功率：0.37KW，采取联动控制，无损运行。

2、设备的先进性

本设备的先进性主要体现在以下几个方面：

实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线包括原果前处理系统、浸提酶解超滤分离系统、调配均汁脱气系统、杀菌罐装系统、共用辅助设备。

实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线需要完成果实作物（例如苹果、草莓、梨）的清洗捡果、喷雾护色、破碎、榨汁、酶解、过滤、超清过滤、调配、脱气、均质、杀菌、灌装等工艺等；

各流水线各工段有独立进样、取样及清洗系统，方便各工段的试验数据收集，随时更换不同原料进行试验；

设备占地面积小，主体设备高度不高于2.8m，可在目前常规实验室格局进行安装运行；

罐组式组装，局部发生故障，可以局部停下来检修，不致于整个流水线停车。

综合上述情况，我们认为实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线既体现出技术的先进性，又体现出维护方便。经久耐用，使用方便。符合我校的实际要求。同时该设备是符合节能减排的要求，用电功率不高。该设备主要消电力、水等等，运行维护费用大约4000元/年，根据使用对象分别从实验耗材费和教师科研课题经费中支付。

该设备能耗低，设备在使用过程中无消耗品，符合节能减排的要求。

3、设备的应用范围

（1）食品科学与工程专业实验；

（2）食品类专业学生实验和创新性实验项目及毕业论文（设计）、生物工程专业学生实验和创新性实验项目及毕业论文（设计）、生物与医药专硕实验和创新性实验项目及毕业论文（设计）；

（3）科学研究、新产品研发和对外技术服务等。

三、我校采购本设备的必要性

实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线是食品科学与工程、生物工程等专业的实践教学必备设备之一，也适用于生物与医药、化学等多专业研究生的培养，设备利用率高。该仪器的购置必将对我校相关专业学生实验技能的培养，对食品科学与工程专业工科专业认证有重要的支持，并对相关学科专业建设发展，以及对武陵地区食品开发及技术升级发挥积极的支撑作用。

食品科学与工程专业教学团队长期从事饮料产品的研发与创新工作，已经开发出猕猴桃系列果汁饮料、莓茶系列饮料、神秘湘西香醋及保健醋饮料，有着深厚的研究和管理基础，能够充分利用该设备进行本科生、研究生教学及科技创新工作。

果汁饮料茶饮料复合型生产线专业性强，教学和科研使用频度高，无法与其它高校共享解决。

四、设备使用效益及投资风险分析

（一）设备使用效益分析

我们认为购置果汁饮料茶饮料复合型生产线不仅可以满足我校相关专业教学和科学研究的需要，提高教学和科研水平，同时也可以服务社会做出贡献。

（1）为食品科学与工程湖南省一流本科专业建设、工程专业认证必备的小型成套生产设备。

（2）食品科学与工程、生物工程等专业高年级学生本科实验教学、学生科技创新和本科毕业论文提供条件；

（3）生物医药等硕士点相关方向硕士研究生提供实验条件；

（4）对外技术服务，为学校教师科研提供服务。

（二）投资风险分析

我校购置超高压处理设备无投资风险。

五、保障措施

（一）人员配备

1、安排具有高级职称或者具有硕士学位的专业技术人员进行管理，同时完善AB角制度，保证有2人以上的专业技术人员能够熟练的操作仪器；

2、操作员培训：对仪器的操作和管理人员进行专门的培训，编制详尽的仪器操作流程。每2年安排一次操作管理人员外出学习培训。

（二）配套条件

1、安排专门用房用来放置该设备并对内部环境进行改造；

2、设备占地面积：50平方；电压要求：380V50hz；电源：60kw；使用场地要求：地面硬化，有进水和地漏排水。

我校满足相应的环境要求。

（三） 运行经费

平常运行成本仅为设备运行所用的水电费。学校对大型仪器设备的维护设有专项费用，可保证设备的正常运转。

（四）管理措施

1、责任管理和费用：仪器安装到位后，我们将严格遵循大型仪器管理使用办法，采取在实验室主任领导下的专人负责的管理和使用办法，责任到人。内部使用，管理和正常维护费以及实验教学耗材用由学校及学院提供，科研用耗材由有关课题和学生培养经费提供。对外开放有专门的管理办法。

2、严格检查和评估：仪器到位使用后，将实行定期检查、不定期抽查等办法对仪器的管理维护进行检查，确保仪器正常运行，提高使用寿命；对于使用效率将采取“半年一小评、一年一大评”的办法，对仪器的使用情况进行全面评估。

六、设备校内共享方案

实验型果汁饮料茶饮料复合型生产线购置将会大大提升我院在教学、科研水平上的层次，缩短与其他先进高校实验平台的差距，为食品科学与工程专业工程专业认证提供支撑，为化学工程、生物工程等专业教学研究提供条件，为新工科平台建设提供设备保障，同时也可服务于社会。此外，利用校园网大型仪器设备管理系统，实行网上预约使用制度，保证学校其它院系教师方便使用该款设备，提高设备的使用效率。

七、论证专家组成员

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 专家签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李佑稷 | 无机化学 | 教授 |  |
| 2 | 肖竹平 | 药学 | 教授 |  |
| 3 | 黄诚 | 食品科学 | 教授 |  |
| 4 | 麻成金 | 食品科学 | 教授 |  |
| 5 | 姚茂君 | 食品科学 | 教授 |  |

八、学院审核意见

论证报告情况属实，购置该设备是我院食品类专业本科实验教学和学科建设的需要，能够保证设备的使用效益，同意购置。

（ 学院名称）（盖章）

2021年  3月 4日

九、学校主管部门审核意见

同意购置。

吉首大学实验室与设备管理中心（盖章）

2021年 3 月4日

十、主管校领导审核意见

同意购置。

2021年 3 月4 日